Влияние гетерогенного эффекта в парообразовании на нейтронно-физические характеристики ТВС на примере реактора BWR

Внуков Р.А.1, Колесов В.В.2

1аспирант, 2доцент

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия
E–mail: vnukovra@oiate.ru

Традиционно при расчетах принимается случай гомогенного теплоносителя с уменьшенной плотностью. Гетерогенная модель теплоносителя используется для оценки погрешности, связанной с гомогенизацией зоны теплоносителя. Известны работы по отслеживанию характеристик реакторов типа BWR и РБМК, которые имеют достаточную точность для их применения [1-2].

Для гетерогенизации зоны теплоносителя необходимо понимать, каким образом устроены пузыри (форма, размеры), как они размещены по зоне и их доли в аксиальном профиле.

Рассматривается модель кипящего реактора BWR, описанная в бенчмарке OECD/NEA Burnup Credit Criticality Benchmark Phase IIIB [3]. Для проведения расчетов использовался программный комплекс Serpent 2 [4]. Программный комплекс позволяет моделировать парообразование набором паровых сфер (в модели создается гомогенная среда состава H2O различной плотности) различного радиуса, случайно разбросанных в теплоносителе (воде) в соответствии с долей пара в нем. На рисунке 1 приводится поперечное сечение ТВС реактора BWR в такой модели. Расчеты проводились с использованием библиотеки JEFF-3.1.1 [5].

| Рис. 1. Поперечное сечение модели ТВС реактора BWR |  |  |
| --- | --- | --- |

Была рассчитана зависимость коэффициента размножения от доли пара и размера пузырьков пара. Модель принималась бесконечной по всем направлениям (граничное условие отражение).

Исследован пустотный эффект реактивности для различных моделей (с гомогенным заданием пара и гетерогенным). На рисунке 2 показаны отклонения в % пустотного эффекта, где эталоном принята гомогенная модель. В расчетах размер пузырьков принят 0.1 см.

| Рис. 2. Отклонения пустотного эффекта реактивности гетерогенной от гомогенной модели при различной доли пара |  |  |
| --- | --- | --- |

Проведенные расчеты показали необходимость учета гетерогенной структуры двухфазной среды из воды пара для кипящих реакторов (на примере BWR). В расчетном исследовании различия для гомогенной и гетерогенной моделей ТВС составили до 0.3% в величине Кбеск, что значительно значительно выше статистической погрешности (±0.0001).

Литература

- BWRVIP-06-A: “BWR Vessel and Internals Project, Safety Assessment of BWR Reactor Internals,” EPRI Technical Report 1006598, March 2002.

- Yu. V. Alimov, V. K. Davydov, A. P. Zhirnov, and I. M. Rozhdestvenskii, “Computational platform GENIFER for precision neutron-physical calculations of RBMK-1000 reactors,” in: NIKIET Ann. Report (2009), pp. 65–66.

- H. Okuno, Y. Naito, K. Suyama. OECD/NEA Burnup Credit Criticality Benchmarks Phase IIIB: Burnup Calculations of BWR Fuel Assemblies for Storage and Transport. NEA/NSC/DOC (2002)2.

- J. Leppänen. PSG2 / Serpent – a Continuous-energy Monte Carlo Reactor Physics Burnup Calculation Code March 5, 2012 User’s Manual. 163 p.

- A. Santamarina, D. Bernard, P. Blaise, M. Coste, A. Courcelle, T.D. Huynh, C. Jouanne, P. Leconte, O. Litaize, S. Mengelle, G. Noguère, J-M. Ruggiéri, O. Sérot, J. Tommasi, C. Vaglio, J-F. Vidal. The JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library JEFF Report 22 Validation Results from JEF-2.2 to JEFF-3.1.1. 61 p. ISBN 978-92-64-99074-6.