Методические исследования работы сцинтилляционных счетчиков во время эксперимента SRC на BM@N 2022 года

Черепанов Степан Сергеевич1

Атовуллаев Тимур2

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: styopacherepanov003@gmail.com1

Стажер-исследователь

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

E–mail: tatovullaev@mail.ru2

BM@N — это первый эксперимент с фиксированной мишенью на строящемся в ОИЯИ ускорительном mega-science комплексе NICA (Дубна, Россия). Основной целью эксперимента является изучение плотной барионной материи с использованием пучков тяжёлых ионов. В 2017 году в экспериментальную программу BM@N был добавлен новый пункт - изучение короткодействующих двухнуклонных корреляций (КДК, в русской терминологии - Short-Range Correlations, SRC) в ядрах углерода в реакции жёсткого квази-упругого рассеяния 12С(p, 2p)X, X = 11В,10В,10Ве. Первый эксперимент по исследованию КДК на установке BM@N (2018) показал[1], что в случае регистрации ядра 11В в конечном состоянии выбивание нуклона происходит на эффективно «прозрачном» ядре углерода. То есть взаимодействия в конечном и начальном состояниях оказываются значительно подавлены. Также, в этом эксперименте удалось зарегистрировать 25 событий выбивания КДК-пар, свойства которых согласуются с результатами экспериментов по исследованию КДК на электронных пучках.

Второе измерение КДК на BM@N (2022) было проведено с улучшенной детекторной системой: в двухплечевой спектрометр был добавлен адронный калориметр для более эффективного разделения сигнальных протонов и фоновых пи-мезонов, улучшено амплитудное и временное разрешения сцинтилляционных счётчиков, расположенных вдоль пучка. Также была использована лазерная система, позволяющая одновременно откалибровать все сцинтилляционные детекторы в отсутствии пучка. Усовершенствованные методы регистрации и обработки данных позволяют провести детальное методическое исследование работы сцинтилляционных счётчиков, направленное на анализ структуры сигнала, а также улучшение амплитудного и временного разрешений детекторов. В рамках представляемой работы была проведена амплитудно-временная коррекция сцинтилляционных счётчиков, за счёт которой удалось улучшить амплитудную разрешающую способность приблизительно на 3% для каждого счётчика.

Литература

- 1. Patsyuk, M., Kahlbow, J., Laskaris, G. et al. Unperturbed inverse kinematics nucleon knockout measurements with a carbon beam. Nat. Phys. 17, 693–699 (2021). https://doi.org/10.1038/s41567-021-01193-4.