Гибель атомарного кислорода в низкотемпературной плазме, исследованная методом модуляционной актинометрии

Галиуллин К.Р.1, Зиганшин И.И.2, Лопаев Д.В.3

1студент третьего курса, 2аспирант, 3сотрудник

1,2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
3НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
E–mail: galiullin.kr21@physics.msu.ru

В производстве современной микроэлектроники используются методы плазменного травления, и для дальнейшего совершенствования технологий обработки необходимо понимать процессы, происходящие внутри плазмохимического реактора. Например, интерес представляет рекомбинация атомов обратно в молекулу, так как она является ключевым процессом, определяющим стационарную концентрацию атомов. В плазме низкого давления гибель атомов существенно чаще происходит на поверхности, чем в объеме, что подчеркивает важность поверхностных процессов как объекта исследований. С этой целью проводится изучение гибели атомарного кислорода на диэлектрической стенке.

В данной работе применяется метод модуляционной актинометрии, заключающейся в периодическом изменении напряжения на электроде и наблюдении изменения отношений интенсивностей излучения атомарного кислорода и инертной примеси – вещества-актинометра. Изменяя характеристики плазмы, можно измерить вероятность рекомбинации атомарного кислорода на поверхности трубки в зависимости от различных параметров. В первую очередь интересует зависимость вероятности гибели от вещества-актинометра, представленного благородными газами: аргоном, криптоном и ксеноном. Результаты опытов позволяют судить об универсальности метода актинометрии для исследования процессов рекомбинации.

| Рис. 1. Схема экспериментальной установки |  |  |
| --- | --- | --- |

Литература

[1] Lopaev D.V., Smirnov A.V. Diagnostics of Heterogeneous Processes with the Participation of Radicals by the Time-Resolved Actinometry J. Plasma Physics Reports, 2004

[2] M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg, Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Wiley, New York, 1994.