Моделирование уравнения точечной кинетики в приближении шести групп запаздывающих нейтронов в WOLFRAM MATHEMATICA

Воробьев А. В.1, Баканова Е. А.1, Терехова А.М.2

1студент, 2старший преподаватель

Обнинский институт атомной энергетики — филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Обнинск, Россия
E–mail: vorobevav22@oiate.ru

Целью работы является моделирование поведения мощности реактора в приближении одной группы запаздывающих нейтронов в WOLFRAM MATHEMATICA.

Уравнение точечной кинетики описывает поведение точечного реактора без учета образных связей [1]:

dn(t)dt=ρt-βΛnt+i=16λicit,

dci(t)dt=βiΛnt-λicit, где i = 1,…..,6.

Все расчеты проводились для параметров реактора типа ВВЭР (обогащения урана по изотопу 92235U – 4%).

Для упрощения расчетов будем использовать приближение: реактивность вводится мгновенно. Время генерации нейтронов возьмем Λ=10-3 c. Входные параметры взяты из работы [2].

Уравнения кинетики решались аналитически, используя преобразования Лапласа. Для построения графиков, выражающих зависимость мощности реактора от времени, использовалась программа – WOLFRAM MATHEMATICA 12.1. Константы для 92235U представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры шести групп запаздывающих нейтронов [1]

| Параметр | Номер группы запаздывающих нейтронов i |  |  |  |  |  | βэфф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Постоянная распада λi, c-1 | 0,124 | 0,0305 | 0,111 | 0,301 | 1,14 | 3,01 |  |
| Доля запаздывающих нейтронов βi | 0,00021 | 0,0014 | 0,00126 | 0,00252 | 0,00074 | 0,00027 | 0,0064 |

Литература

- Казанский Ю. А., Слекеничс Я. В. Кинетика ядерных реакторов. Коэффициенты реактивности. Введение в динамику: учеб. пособие для студ. вузов //М.: НИЯУ МИФИ. – 2012.

- Розова А. С., Многогрупповой и одногрупповой подходы при определении реактивности / А. С. Розова, А. В. Воробьев, А. М. Терехова // Современные проблемы физики и технологий: Сборник тезисов докладов Х Международной молодежной научной школы-конференции, Москва, 25-27 апреля 2023 года. – Москва: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2023.