Учет изотопа Te -135 при моделировании ксенонового отравления реактора на тепловых нейтронах

Баканова Е.А.1, Воробьев А. В1, Терехова А.М.2

1студент, 2старший преподаватель

Обнинский институт атомной энергетики — филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Обнинск, Россия
E–mail: bakanovaea22@oiate.ru

В процессе работы ядерного реактора на тепловых нейтронах образуется изотоп Xe-135. Микроскопическое сечение поглощения данного изотопа аномально большое, больше 2000000 барн [1]. Данный изотоп является отравителем. Цепочка образования и убыли ксенона представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Цепочка образования и убыли ксенона

Как видно из рисунка ксенон появляется непосредственно как осколок деления с долей выхода 0,3%. Но больше ксенона появляется как продуты распада теллура-йод- ксенон с долей выхода 6%. Период полураспада теллура столь мал, что он распадается практически сразу после своего образования, и в большинстве исследований работ принимается, что ксенон непосредственный продукт реакции деления не теллур, а его дочернего продукта - I-135.

В данной работе рассмотрена цепочка деления без упрощения и с упрощением по изотопу Te-135. Проведено сравнение полученных результатов и определена неточность результатов при упрощении моделирования ксенонового отравления.

Для этого были составлены дифференциальные уравнения, описывающие скорость изменения изотопа Te-135, I-135 и Xe-135 в топливе:

dnXedt=-λXenXe-σaXeΦnXe-λInI+ξXeΣfΦ,

dnIdt=-λInI-σaIΦnI-λTenTe+ξIΣfΦ,

dnTedt=-λTenTe-σaTeΦnTe+ξTeΣfΦ,

где λXe, λI, λTe – постоянные β-- распада ядер Xe-135, I-135 и Te-135; σaXe, σaI, σaTe – средние сечения поглощения нейтронов ядрами Xe-135, I-135 и Te-135; Σf –макроскопическое сечение деления топлива; nXe, nI, nTe – концентрации ядер Xe-135, I-135 и Te-135; ξXe – независимый выход на одно деление деление осколков Xe-135; ξI, ξTe – кумулятивный выход на одно деление осколков I-135 и Te-135.

Решая систему уравнений для заданного значения потока Ф и с начальными равновесными концентрациями nXe, nI и nTe  получаем следующую зависимость nXe(t):

nXet=Σf(e-λXet-e-λэфф1t)(Φ0ξTe+ξI-Φ1ξI)λэфф1-λI+ΣfΦ1ξXe+ξI(1-e-λэфф1t)λэфф1+λIξTeΣf(Φ0-Φ1)(e-λIt-e-λэфф1t)(λI-λTe)(λэфф1-λI)+λIξTeΣf(Φ0-Φ1)(e-λэфф1t-e-λTet)(λI-λTe)(λэфф1-λTe)+ΣfΦ0(ξTe+ξI-ξXe)e-λэфф1tλэфф0

Литература

- Казанский Ю. А., Слекеничс Я. В. Кинетика ядерных реакторов. Коэффициенты реактивности. Введение в динамику: учеб. пособие для студ. вузов //М.: НИЯУ МИФИ. – 2012.