Влияние параметров лазерного облучения УФ диапазона на клетки фибробластов

аХамдан Я.1, аДомажирова В.А.2, аМакарова Д.А.3, бШамсутдинов Н.И.1, вБуглак А.А.4, бЗеленихин П.В.4, аНизамутдинов А.С.4

1аспирант, 2студент,3магистр,4старший научный сотрудник

аКазанский (Приволжский) федеральный университет,
Инстиут физики, Казань, Россия
бКазанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт фундаментальной медицины и биологи, Казань, Россия
вСанкт-Петербургский государственный университет,Санкт-Петербург, Россия
E–mail: yara.hamda.z@gmail.com

Витилиго — заболевание депигментации, характеризующееся потерей эпидермальных меланоцитов [1]. причем одним из наиболее эффективных методов лечения является экспозиция узкополосным ультрафиолетом В [2]. Длина волны 310-315 нм с пиком излучения при 311 нм уникальная и эффективна, возможно, потому, что она может стимулировать неактивные эпидермальные меланоциты и модулировать кожную иммунную систему [3]. В данной работе исследуется влияние УФ-лазерного излучения различной длины волны, длительности импульса и времени облучения на клетки кожи человека HSF. Нами было использовано лазерное излучение активной среды Li(Lu,Y)F4:Ce+Yb, обеспечивающей генерацию наносекундных импульсов и перестройку длины волны в УФВ-диапазоне [4,5].

| Рис. 1. Схема лазерной установки 1. Источник излучения 266 нм 2. Зеркала (коэф. отражения каждого указан сбоку) 3. Поляризационная пластинка 4. Телескоп 5. Кристалл LiCaAlF6:Ce3+ 6. Кристалл LiLu0.7Y0.3F4 : Ce3+Yb 7. Цилиндрическая линза Результаты, полученные при МТТ-тесте сразу после облучения, показывают снижение жизнеспособности клеток HSF в зависимости от длины волны, длительности импульса и времени облучения. При проведении МТТ-теста через 24 часа после облучения наблюдалось увеличение показателя жизнеспособности. В результате исследования проточной цитометрии непосредственно после облучения установлено, что 80,8 ± 6,9% клеток имеют поврежденную мембрану и только 6,2 ± 2,2% достигают стадии позднего апоптоза, благодаря чему они обладают потенциалом к восстановлению цитоплазматической мембраны и впоследствии делятся. Подтверждение этой гипотезы мы наблюдали через 24 часа после облучения с помощью МТТ-теста для клеток, облученных лазером с длиной волны 325 нм в течение 15 минут; Выживаемость клеток составила 106 ± 4%, что существенно отличается от образца без обработки. |  |  |
| --- | --- | --- |

Рис. 2. Жизнеспособность клеток после облучения * - р˂0.05 (a) жизнеспособность клеток 24 часов после облучения * - р˂0.05 (b) Влияние различных длин волн на жизнеспособность клеток 24 часов после облучения * - р˂0.05 (c) Таблица результатов проточной цитометрии, DiOC6+PI- (живые) I, DiOC6-PI- (с поврежденными митохондриями) II, DiOC6-PI+ (мертвый, поздний апоптоз) III, DiOC6+PI+ (перфорированная цитоплазматическая мембрана) IV (d)

Авторы выражают благодарность проекту РНФ 20-73-10029 СПбГУ, в рамках которого проводились исследования клеток. УФ-лазер разработан в рамках проекта ФЗСМ-2022-0021.

Литература

- Esmat S. et al. Phototherapy and Combination Therapies for Vitiligo // Dermatol Clin. 2017. N. 35. C. 171-192.

- Kishan Kumar YH et al. Evaluation of narrow-band UVB phototherapy in 150 patients with vitiligo. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2009. 75. 162.

- De Souza R.O. et al. Photochemoprotective effect of a fraction of a partially purified extract of Byrsonima crassi-folia leaves against UVB-induced oxidative stress in fibroblasts and hairless mice // Journal of Photo-chemistry and Photobiology B: Biology. 2018. N. 178.  С. 53-60.

- Farukshin I.I. et al. Ultra-short UV lasing in multifunctional Ce:LiY0.3Lu0.7F4 active medium // Optical Materials Express.  2016. T.6. N. 4. C. 1131-1137.

- Nizamutdinov, A.S. et al. Characterization of Ce3+ and Yb3+ doped LiF-LuF3-YF3 solid solutions as new UV active media // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2011. V. 7994. N. 79940H.