Скрининг пластичности металлических сплавов с помощью атомистического моделирования с применением машинно-обучаемых потенциалов

Колмаков А.А.

Студент

Московский физико-технический институт, Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной физики, Москва, Россия

E-mail: kolmakov.aa@phystech.edu

Важным свойством сплавов металлов является пластичность – способность твердых тел под действием внешних сил изменять свою форму и размеры без разрушения. Для численного моделирования свойств сплавов применяют методы, основанные на полуэмпирических межатомных потенциалах, не являющихся точными, но позволяющих описывать системы вплоть до микрометрового масштаба. Кроме того, используются ab initio методы на основе теории функционала плотности (ТФП) [3]. Расчеты в рамках ТФП являются точными, но ресурсоемкими, поэтому применяются для систем с малым числом атомов, а для предсказания таких макропараметров, как пластичность, необходимо исследовать структуры как можно большего размера.

С другой стороны, для моделирования механических свойств, в том числе пластичности, многокомпонентных сплавов, можно применить машинно-обучаемые межатомные потенциалы, точность которых сравнима с ТФП.

Целью данной работы является расчет индекса пластичности как конкуренции между появлением дислокаций и распространением трещины на основе модели линейных деформаций [1, 4], применимой для сплавов с объемноцентрированной кубической решеткой. Для этого необходимо рассчитать поверхностную энергию, энергию дефекта упаковки и константы упругости. При проведении расчета индекса пластичности применяется машинно-обучаемый полиномиальный потенциал MTP (Moment Tensor Potential) [6], реализованный в пакете MLIP-2 (Machine Learning Interatomic Potentials) [5], совместно с ТПФ-расчетами. В качестве системы для отработки методики использованы сплавы тантала, ниобия и молибдена. Механические свойства данных сплавов хорошо изучены как экспериментально, так и теоретически [7], что позволяет верифицировать результаты расчета индексов пластичности, полученных с MTP. Кроме того, данные сплавы являются биосовместимыми (используются для протезирования) [2], поэтому развитие методов, нацеленных на их моделирование, имеет прикладное значение.

С помощью описанного алгоритма была рассчитана зависимость индекса пластичности от состава для системы Ta-Nb-Mo. Данная процедура является длительной и многоэтапной, поэтому резонно автоматизировать алгоритм построения потенциала межатомного взаимодействия на базе MTP и последующего предсказания зависимости индекса пластичности от состава для любого сплава, используя как входные данные только информацию о типе структуры и заданном составе.

Литература

- Andric P., Curtin W. A. Atomistic modelling of fracture // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 2019. V. 27(1): 013001.

- Banerjee R. [et al]. Strengthening mechanisms in Ti-Nb-Zr-Ta and Ti-Mo-Zr-Fe orthopaedic alloys // Biomaterials. 2004. V. 25(17): 3413-9.

- Giustino F. Materials Modelling using Density Functional Theory. — New York: Oxford University Press, 2014.

- Novikov I. S. [et al.]. AI-accelerated Materials Informatics Method for the Discovery of Ductile Alloys // J. Mater. Res. 2022. V. 37. P. 3491-3504. DOI: 10.1557/s43578-022-00783-z.

- Novikov I. S. [et al.]. The MLIP package: moment tensor potentials with MPI and active learning // Mach. Learn.: Sci. Technol. 2021. V. 2(2): 025002.

- Shapeev A. V. Moment tensor potentials: A class of systematically improvable interatomic potentials // Multiscale Model. Simul. 2016. V. 14(3). P. 1153-1173. DOI: 10.1137/15M1054183.

- Xinran Z. [et al]. Self-interstitial atom properties in Nb–Mo–Ta–W alloys // Comput. Mater. Sci. 2024. V. 234: 112765.