Излучатели лазерных диодов с длительностью оптического импульса менее 10 нс

Дибольский Р.В.1, Туркин А.Н. 2

1студент, 2научный руководитель

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: dibolskii.rv19@physics.msu.ru

Наиболее доступный способ генерации оптических импульсов в лазерных диодах (ЛД)  на основе полупроводниковых наногетероструктур это прямая накачка ЛД  от   источника импульсов тока.  Однако, обеспечение требуемых уровней и временных параметров излучения ЛД  при использовании внешних дискретных элементов, требует создания сложных импульсных генераторов, вследствие чего такие устройства  являются дорогостоящими и не всегда достаточно эффективными..

Новым принципиальным решением проблемы накачки  является монолитная интеграция тиристорного ключа, как генератора импульсного тока накачки, непосредственно с областью оптического усиления полупроводникового лазера, что обеспечивает автоматическое согласование полупроводникового лазера с низким последовательным сопротивлением с тиристорным ключом и подавление паразитных индуктивностей при коммутации наносекундных импульсов.

Разработка современной технологии создания эпитаксиально-интегрированных наногетероструктур, в которых совмещены функции низковольтного быстродействующего тиристорного ключа и мощного полупроводникового лазера, позволит создать новое поколение мощных импульсных источников излучения – лазер-тиристоров. Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами, который может переключаться между двумя устойчивыми состояниями: «открытое» состояние (состояние высокой проводимости) и «закрытое» состояние (состояние низкой проводимости) [1]. После открытия тиристора величина тока протекающего через лазерный диод (ЛД) определяется суммарным последовательным сопротивлением Rk пары лазер-тиристор:

I =VB/Rk                                                                                                    (1)

Средняя мощность импульса излучения Р при заданной величине тока накачки определяется Ватт-амперной характеристикой ЛД и равна:

P =S(I- Iпор )                                                                                                  (2)

где S – эффективность преобразования тока в свет (наклон ватт-амперной характеристики),  Iпор – пороговый ток ЛД.

Литература

- Я.С. Кублановский «Тиристорные устройства», Москва: «Радио и связь», 1987.