Расчет смещения трубок дрейфа из-за высокочастотного нагрева в резонаторе-дебанчере линейного ускорителя ионов

Калиева И.Р.1

1студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
E–mail: kir003@campus.mephi.ru

Для четвертьволнового коаксиального резонатора-дебанчера линейного ускорителя ионов [1] проведены расчеты смещения центрального проводника из-за теплового расширения при протекании высокочастотных токов. Рабочая частота резонатора f = 81,25 МГц. Рабочее напряжение V = 1,2 МВ. Расчеты проводились для двух вариантов исполнения конструкции центрального проводника (рис.1): а) с центральным проводником из нержавеющей стали с медным покрытием и медной трубкой дрейфа; б) с полностью медными центральным проводником и трубкой дрейфа. Результаты моделирования приведены в суммарной таблице 1.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Модели резонатора: а) с центральным проводником из нержавеющей стали с медным покрытием и медной трубкой дрейфа; б) с полностью медными центральным проводником и трубкой дрейфа |  |

Таблица 1. Результаты моделирования

|  | Вариант а) |  | Вариант б) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmax, МВ | 1,2 |  | 1,2 |  |
| , Гц | 5 | 1 | 5 | 1 |
| tВЧ, мкс | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ΔT, K | 304 | 61 | 195 | 38,4 |
| Δx, мкм | 1560 | 309 | 1880 | 370 |
| Δf, кГц | -287 | -57 | -296 | -58 |

Показано, что для обоих вариантов исполнения при частоте повторения импульсов   = 5 Гц нагрев составляет более 200 С, смещение трубки дрейфа превышает 1,5 мм. При частоте повторения   = 1 Гц нагрев приводит к смещениям до 400 мкм. Для уменьшения смещения трубки дрейфа из-за теплового расширения при протекании ВЧ токов требуется охлаждение центрального проводника.

Литература

- S.M. Polozov et al., The conceptual design of the 7.5 MeV/U light ion injector, Proc.  of  RuPAC2021, 51-54, 2021. doi:10.18429/JACoW-RuPAC2021-TUB07