# СОСТАВНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕЗОНАТОРЫ ИЗ КРЕМНИЯ

Гальченко Л.Д.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: lidgalo@gmail.com

Проект LIGO Voyager разрабатывается как новое поколение интерферометров для детектирования гравитационных волн. Подтвердить их существование смогли лишь 14 сентября 2015 года [1], когда две установки LIGO зарегистрировали гравитационные волны от слияния двух черных дыр.

Важное отличие LIGO Voyager от предыдущих поколений интерферометров заключается в том, что пробные массы из кремния будут находиться в нем при азотных температурах [2]. Выяснено, что при температуре около 123К коэффициент теплового расширения кремния проходит через ноль [2], потому в интерферометре пробные массы будут охлаждаться до указанной температуры. Согласно флуктуационно- диссипационной теореме основным условием снижения теплового шума является достижение максимально возможной добротности различных мод колебаний пробных масс. LIGO Voyager - широкополосный детектор, и ранее были изучены потери на частотах около 800 Гц. Составной резонатор позволяет измерить добротность на частотах около 100 Гц. При указанных выше условиях потери в соединительных слоях определяют потери в резонаторе. В связи с этим в работе изучаются потери в соединениях кремниевых элементов.

Разработана модель составного кремниевого резонатора для исследования потерь в диапазоне низких частот в соединительном слое и для определения зависимостей величины потерь от геометрических параметров слоя. Материалом соединительного слоя могут быть легкоплавкие металлы и сплавы, в частности галлий. Ранее для соединения частей подобного резонатора использовалась техника гидроксидного катализа, однако такое соединение невозможно разорвать при необходимости. Соединения с использованием легкоплавких металлов обеспечивают подобную возможность [3]. Измеряя потери в таком резонаторе, можно получить значение величины угла механических потерь в соединительном слое металла. Результаты будут использованы для вычисления ожидаемых потерь и теплового шума в кремниевых резонаторах и пробных массах гравитационно-волновых детекторов.

Физические модели созданы в программе COMSOL Multiphysics 5.2a. “Ножкой” камертона является кремниевый блок с параметрами 17 × 22 × 1.6 мм. В качестве “зубцов” использованы кремниевые диски толщиной 0.27 мм и диаметром 50.7 мм. Проведена оптимизация параметров соединительного слоя (его толщина и ширина наложения) по механическим потерям. Следующим этапом является экспериментальное определение значений потерь в соединительных слоях составных механических резонаторов.

# Литература

- B. P. Abbott, R. Abbott, T. D. Abbott et. al., Observation of gravitational waves from a binary black hole merger, Phys. Rev. Lett. 116 061102 (2016).

- R. X. Adhikari, K. Arai, A. F. Brooks et. al., A cryogenic silicon interferometer for gravitational-wave detection, Class. Quantum Grav. 37 165003 (2020).

- G. Eddolls, K. Haughian, R. Bassiri et. al., Update on Suspension and Bonding Activities in Glasgow, LIGO Document G2200421, LVK March Meeting (2022).