Моделирование поведения сплава La(Fe,Si)13 при воздействии нескольких обобщённых сил: термодинамические и кинетические эффекты

Макарьин Р.Аа, Железный М.В.а,б

1аспирант, 2научный сотрудник

аМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

бНациональный исследовательский технологический Университет «МИСиС»,

Москва, Россия

E-mail: makarin.ra16@physics.msu.ru

В последние десятилетия было предложено множество альтернативных систем охлаждения, включая магнитокалорические холодильники. Один из подходов, направленных на точное управление температурой Кюри и повышение эффективности цикла, заключается в использовании мультистимульных материалов. Это подразумевает использование нескольких обобщенных сил вблизи магнитоструктурного фазового перехода.

Целью данной работы было разработать феноменологическую модель метамагнитного фазового перехода первого рода в приближении локализованных моментов для сплавов La(Fe,Si)13 с учетом кинетических эффектов. Для достижения этой цели мы пересмотрели влияние фононов на термодинамический потенциал Гиббса, исключив интегралы Дебая следующим способом:

Gphω, T≈const+ω22k0+32nphkBTDω+3nphkBTln1-e-TDωT,

где ω – относительное изменение объема, TDω – температура Дебая, для которой справедливо ∂TDω∂ω≈-γ0TDω1+ω, γ0 – параметр Грюнайзена.

С тем, чтобы учесть адиабатические условия, в которых предполагается использовать хладагенты, мы учли зависимость параметров гистерезиса от скорости нарастания магнитного поля для образцов La(Fe,Si)13 в изотермических условиях, а также изменение температуры рабочего тела:

dMdt=-ΓdFdMp,H,T,

где F – свободная энергия Гельмгольца, Γ – кинетический коэффициент. На каждом новом шаге расчета устанавливалось значение поля Hn=H0±n∆H (∆H – шаг по полю при увеличении/уменьшении поля) и значение температуры Tn=T0±n∂∆T∂H, где ∂∆T∂H находится из экспериментальной зависимости ∆Tad vs H.

Литература

1. Rui M Costa et al., Landau theory-based relaxational modeling of first-order magnetic transition dynamics in magnetocaloric materials., 2023 J. Phys. D: Appl. Phys. 56 155001