Нелинейный магнитоэлектрический эффект в структурах «никель/широкозонный пьезополупроводник»

Джапаридзе М.В.

аспирант

МИРЭА — Российский технологический университет, 
НОЦ «Магнитоэлектрические материалы и устройства», Москва, Россия
E–mail: dzhaparidze.m.v@edu.mirea.ru

Магнитоэлектрический (МЭ) эффект — изменение поляризации вещества под действием магнитного поля [1]. Как правило, МЭ эффект исследуется в композитах, состоящих из магнитострикционного материала, деформирующегося под действием магнитного поля, и пьезоэлектрика, преобразующего эту деформацию в электрическое напряжение [2]. В последнее время в качестве пьезоэлектрика в МЭ структурах всё чаще используются широкозонные полупроводники: нитрид алюминия (AlN), нитрид галлия (GaN) и оксид галлия (Ga2O3). Преимуществами этих материалов являются большое отношение пьезомодуля к диэлектрической проницаемости d/ε и совместимость с полупроводниковыми технологиями [3-4].

Напряжение u, возникающее под действием прямого МЭ эффекта, пропорционально пьезомодулю d31 пьезоэлектрика и магнитострикции λ(Ȟ):

u=Ad31λH                                                             (1)

где A — коэффициент пропорциональности.

Для наблюдения МЭ эффекта структуру, как правило, помещают в постоянное подмагничивающее поле H и возбуждают гармоническим полем с амплитудой h и частотой f. Таким образом,

H=H+h∙cos2πft                                                        (2)

В этом случае выражение для магнитострикции λ(Ȟ) можно разложить в ряд Тейлора в окрестности точки H. Подставив полученное выражение в (1) и выполнив ряд тригонометрических преобразований, можно получить

ut= k=0∞ukcos2πkft= u0+u1cos2πft+u2cos4πft+…               (3)

где uk — амплитуды k-х гармоник МЭ напряжения, каждая из которых пропорциональная k-ой производной магнитострикции по полю и hk.

Данная работа посвящена моделированию высших гармоник МЭ эффекта методом конечных элементов в программном пакете COMSOL Multiphysics.

Рис. 1. Схематическое изображение исследуемого образца

Схематическое изображение моделируемого композита приведено на рис. 1. В качестве пьезополупроводника использовались AlN, GaN и Ga2O3. Предполагалось, что композит закреплён в точках А и Б, а магнитное поле направлено вдоль оси X. При расчёте значение H изменялось в диапазоне (0 – 1800) Э с шагом 2 Э, а h — в диапазоне (0 – 4) Э с шагом 1 Э. Компьютерный расчёт позволил получить данные о полевых и амплитудных зависимостях первых трёх гармоник МЭ напряжения.

На рис. 2(а) представлены зависимости второй гармоники МЭ напряжения от амплитуды переменного поля h при H = 32 Э, а на рис. 2(б) — зависимости третьей гармоники от амплитуды h при H = 648 Э. Из рисунка видно, что амплитуды обеих гармоник действительно пропорциональны соответствующим степеням h.

| Рис. 2. Зависимость второй (а) и третьей (б) гармоник МЭ напряжения от амплитуды поля h |  |
| --- | --- |

Для характеристики высших гармоник МЭ напряжения используется нелинейный МЭ коэффициент αk, равный:

αk=ukb∙hk                                                                (4)

где b — толщина пьезополупроводника.

Табл. 1. Значения МЭ коэффициентов исследуемых структур

| Структура | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | α 2, мВ/(см∙Э2) | α 3, нВ/(см∙Э3) |
| Ni/AlN | 0,44 | 9,8 |
| Ni/GaN | 0,53 | 12,16 |
| Ni/Ga2O3 | 0,27 | 5,82 |

Значения МЭ коэффициентов для второй и третьей гармоник приведены в табл. 1. Из неё следует, что наилучшими МЭ свойства обладал композит на основе GaN, следовательно, он имеет наибольшие перспективы применения в науке и технике.

Работа выполнена при поддержке гранта 19-79-10128-П. Автор также выражает благодарность своему научному руководителю — д-ру физ.-мат. наук, проф. Л.Ю. Фетисову

Литература

- Калгин А.В. и др. Магнитоэлектрический эффект: история, современное состояние исследований и перспективы применения // Альт. Энергетика и экология. 2013. № 03/2 (122). с. 49-63.

- Федулов Ф.А. и др. Магнитоэлектрический эффект в двухслойных полосковых и периодических гетероструктурах никель – цирконат-титанат свинца // РТЖ. 2022. № 10(3). с. 64-73.

- Guo S.-D., Du H.-M. Piezoelectric properties of Ga2O3: a first-principle study. // The Europian Physical Journal B. 2020. v. 93(7). p. 1-5.

- Zoino S. et al.  Ab initio investigations of two-dimensional carrier gas at interfaces in GaN/AlN and GaN/AlN/Al2O3 heterostructures. // Journal of Applied Physics. 2023. v. 134. p. 155304.