Широкополосная рефлектометрия для анализа уязвимостей систем квантового распределения ключей в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне

Бондарь К. Д.

Студент, 1 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: bondar.kd19@physics.msu.ru

Введение

Теоретически, системы квантового распределения ключей (КРК) обеспечивают безусловную секретность распределения ключей между легитимными пользователями, основанную на фундаментальных законах квантовой физики, таких как теорема о запрете клонирования, невозможности достоверно различать неортогональные квантовые состояния и т. д. Тем не менее, техническая реализация систем КРК далека от идеализированной модели, что приводит к появлению побочных каналов утечки информации.

Одним из таких побочных каналов, используемых при атаке троянского коня [1], является отражение от оптических компонентов, находящихся в оптических частях систем КРК. Наиболее распространенное решение этой проблемы – пассивные оптические компоненты, используемые в качестве защиты от таких атак – демонстрируют нестабильную эффективность в широком спектральном диапазоне [2]. Полноценное экспериментальное исследование этого побочного канала до сих пор остается незавершенным из-за определенных технических проблем, таких как отсутствие спектральных волоконных устройств, пригодных для измерений в широком спектральном диапазоне. В данной работе представлена установка, реализующая оптическую рефлектометрию во временной области (OTDR), и соответствующие результаты измерений над реальной системой КРК, которые позволяют сделать вывод об устойчивости таких систем к упомянутым атакам в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне λ = 1100–1800 нм.

Экспериментальная установка

Разработанный рефлектометр OTDR с однофотонным детектором в режиме счета фотонов (ν-OTDR) показан на Рис. 1. Алгоритм его работы следующий: световые импульсы от пикосекундного суперконтинуумного лазерного источника, выставленного на максимальную мощность, проходят через регулируемый аттенюатор и перестраиваемый акустооптический спектральный фильтр для установки требуемой мощности и длины волны. После прохождения циркулятора в направлении 1 → 2 излучение отражается от оптических компонентов, расположенных в тестируемом устройстве (DUT), и регистрируется однофотонным лавинным фотодиодом (SPAD) на основе на InGaAs после прохождения циркулятора в направлении 2 → 3. Дискретизация во временной области осуществляется соответствующей электроникой. Аналогичным образом можно измерить входную мощность лазерного излучения и коэффициенты пропускания оптического циркулятора T1→2 и T2→3. Величины фотоотсчётов, полученные SPAD, работающим в непрерывном режиме, могут быть преобразованы в величины отражений от оптических компонентов внутри тестируемого устройства по формуле 1:

R=10 log10NinNout-T1→2-T2→3;#1

где Nin и Nout - количество фотоотсчётов SPAD, соответственно вызванных отражением от DUT и входным лазерным излучением, T1→2 и T2→3 – коэффициенты пропускания в направлениях 1 → 2 и 2 → 3.

Рис. 1: Широкополосный OTDR-рефлектометр. SCL – пикосекундный суперконтинуумный лазерный источник, ATT – управляемый аттенюатор, OF – перестраиваемый спектральный фильтр, C – оптический циркулятор, SPAD – лавинный фотодиод на основе InGaAs, DUT – тестируемое устройство, Pin – входная мощность излучения, Pout – мощность излучения, отраженного от DUT. Толстыми линиями обозначаются оптические волокна, тонкими – электрические провода.

Можно показать [3], что вероятность успешной атаки троянского коня зависит от среднего числа фотонов μEve, отраженных к злоумышленнику (Еве). В свою очередь, среднее число фотонов зависит от максимальной мощности нелегитимного излучения PEvemax, которая соответствует порогу повреждения волокна или нижнему пределу мощности сторожевого детектора; от коэффициента пропускания пассивных компонентов защиты Tdef; от максимальных значений отражательной способности Rmax, полученных в эксперименте, через формулы (2-3):

μEve=PrefmaxWλhcf;#2

Prefmax=PEvemaxdBm+RmaxdB+TdefdB;#3

где λ – длина волны импульсов Евы, h – постоянная Планка, c – скорость света, f – частота повторения лазерных импульсов.

Таким образом, разработанная в рамках данной работы установка может быть использована для оценки эффективности широкополосной атаки троянского коня на произвольную оптоволоконную систему КРК.

Литература

1. Jain, N. et al., Risk analysis of Trojan-horse attacks on practical quantum key distribution systems. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 21, 6600710 (2015).

2. Sushchev, I. S. et al., Practical security analysis against the Trojan-horse attacks on fiber-based phase-coding QKD system in the wide spectral range. Proc. SPIE 11868, 118680H (2021).

3. Lucamarini, M. et al., Practical security bounds against the trojan-horse attack in quantum key distribution. Phys. Rev. Lett. 5, 031030 (2015).