Разработка конфокального резонатора Фабри-Перо для стабилизации нескольких лазеров для оптического кубита 40Ca+

Заруцкий С.Ю.1,2, Кадыков А.О.1, Акопян Л.А.1, Матвеев А.1, Морозов Н.В.1, Лахманский К.1

Сотрудник1, студент2

1Российский квантовый центр, Москва, Россия
2Кафедра квантовой электроники, физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: zarutskiysy@gmail.com

Квантовые вычисления предлагают новые, существенно более быстрые, способы решения некоторых задач. Для достижения прогресса в этой области требуются принципиально новые вычислительные устройства. Платформа квантовых вычислений на холодный ионах в ловушке является одной из наиболее перспективных. Для выполнения квантовых операций в такой архитектуре квантового компьютера используются лазеры. Таким образом, точность выполнения квантовых операций в ионной платформе в значительной степени зависит от стабильности частоты, мощности, фазы и прочих параметров лазера.

Целью данного проекта является создание устройства, которое позволит стабилизировать частоты сразу несколько лазеров, использующихся для оптического кубита 40Ca+. Дрейф частоты лазера можно уменьшить, осуществив привязку лазера к оптическому резонатору [1]. Геометрия конфокального резонатора Фабри-Перо позволяет пространственно разделить сразу несколько лазеров, заведённых в резонатор. Это послужило причиной выбора конфокальной конфигурации оптического резонатора для осуществления настоящего проекта.

Алюминиевый корпус конфокального резонатора Фабри-Перо и зеркала с высоким коэффициентом отражения для использующихся длин волн были изготовлен на заказ. Одно из зеркал резонатора закреплено на пьезокерамических элементах, что позволяет регулировать длину резонатора посредством подачи напряжения.

Рис. 1: Дрейф частоты лазера с длиной волны 866 нм со стабилизацией и без нее.

Для стабилизации лазеров оптического кубита 40Ca+ сначала осуществляется стабилизация длины резонатора путём привязки к стабильному Nd:YAG лазеру с длиной волны 532 нм. Далее, осуществляется привязка нестабилизированного диодного лазера с длиной волны 866 нм к стабилизированному резонатору. Для получения сигнала ошибки и осуществления привязки был применён метод Паунда-Древера-Холла [2, 3]. Привязка была выполнена при помощи ПИД-регуляторов. Это позволило уменьшить дрейф частоты лазера с длиной волны 866 нм от величин порядка 100 МГц до величин порядка 1 МГц, см. Рис. 1. Следующий шаг при выполнении проекта – стабилизация частот для лазеров с длинами волн 854 нм и 397 нм.

Автор доклада является стипендиатом Фонда развития теоретической физики и математики ”БАЗИС”.

Литература

- Riehle F., Frequency standards: basics and applications. John Wiley & Sons, (2006).

- Nickerson M., A review of Pound-Drever-Hall laser frequency locking. JILA, University of Colorado and NIST (2019).

- Black E.D., An introduction to Pound–Drever–Hall laser frequency stabilization. American journal of physics 69(1), 79-87 (2001).