Анализ изменений параметров микроциркуляторно-тканевых систем организма человека во время сна 
с помощью портативных мультимодальных анализаторов

Локтионова Ю.И.

аспирант

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орел, Россия
E–mail: julya-loktionova@mail.ru

Сон является важнейшим биологическим процессом, определяющим здоровье и работоспособность человека. К основным функциям сна можно отнести восстановление энергии, консолидацию памяти, регенерацию биологических тканей, активацию иммунной системы и формирование поведенческих сценариев. Даже кратковременные изменения привычного режима, такие как смена часовых поясов или депривация сна, ухудшают когнитивные способности, а в долгосрочной перспективе приводят к развитию заболеваний различной этиологии.

Несмотря на активное изучение сна, неоправданно мало внимания уделяется микроциркуляторно-тканевым системам (МТС) организма человека. МТС представляют собой структурно-функциональную единицу биоткани, в которой начинаются метаболические процессы и каскад адаптационных реакций, также именно МТС первыми вовлекаются в патологические изменения [1]. Целью данной работы является анализ изменений параметров МТС организма человека во время сна с помощью портативных мультимодальных анализаторов для диагностики сомнологических расстройств и оценки динамики их терапии.

Для проведения исследований разработан специальный протокол для длительного мониторинга параметров МТС с помощью портативных мультимодальных устройств «ЛАЗМА ПФ» (ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва) с одновременной регистрацией электроэнцефалографии (ЭЭГ) с помощью электроэнцефалографа НейронСпектр-3 (ООО «НЕЙРОСОФТ», г. Иваново). Данные анализаторы реализуют оптические неинвазивные методы диагностики для регистрации параметров периферического кровотока с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и окислительного метаболизма тканей с помощью метода флуоресцентной спектроскопии (ФС) [2]. Кроме того, был разработан специальный режим работы ФС-канала на длине волны возбуждения эндогенной флуоресценции 365 нм, заключающийся в импульсном режиме работы светодиода со временем излучения 125 мс и скважностью 8, что позволяет безопасно осуществлять длительный мониторинг МТС организма человека.

Два портативных анализатора закреплялись симметрично справа и слева на ладонной поверхности проксимальных фаланг средних пальцев. Измерения проводились на 6 условно-здоровых добровольцах в возрасте от 20 до 40 лет, не страдающих от регулярных нарушений сна и заболеваний сердечно-сосудистой системы.  Регистрация параметров МТС (показателя микроциркуляции крови, нутритивного кровотока, амплитуд эндотелиального, нейрогенного, миогенного, дыхательного и сердечного механизмов регуляция микрокровотока, нормированной амплитуды интенсивности флуоресценции NADH, показателя окислительного метаболизма) с одновременной записью ЭЭГ проводилась во время естественного ночного сна двукратно на каждом волонтёре в течение 4-7 часов. На основании ЭЭГ выделялись 4 стадии сна: NREM1 (дремота), NREM2 (лёгкий сон), NREM3 (глубокий сон), REM (быстрый сон) и бодрствование.

Анализ экспериментальных данных показал, что стадия быстрого сна характеризуется увеличением модуляции кровотока со стороны активных механизмов регуляции, что подтверждается как увеличением эндотелиальных, нейрогенных и миогенных амплитуд колебаний, так и ростом среднеквадратического отклонения (статистически значимая разница была подтверждена U-критерием Манна-Уитни, р < 0,05). В то же время, в утренние часы наблюдается снижение нормированной амплитуды интенсивности флуоресценции NADH, что свидетельствует о повышении активности окислительного метаболизма. Полученные результаты коррелируют с имеющейся информацией об активации симпатической нервной системы во время быстрого сна [3].  Стоит отметить, что параметры МТС (нормированная амплитуда флуоресценции NADH, стандартное отклонение и амплитуда колебаний эндотелия, нормированная на показатель микроциркуляции) показали возможность выделения стадий сна без применения громоздкой и неудобной технологии ЭЭГ.

Таким образом, благодаря применению портативных мультимодальных анализаторов, реализующих методы ЛДФ и ФС, с одновременной регистрацией ЭЭГ, можно анализировать изменения параметров МТС организма человека во время различных стадий сна, что позволяет всесторонне изучить сомнологические расстройства и в дальнейшем оценить эффективность их терапии.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект №23-25-00522).

Литература

- Дунаев, А.В. Мультимодальная оптическая диагностика микроциркуляторно–тканевых систем организма человека. – Старый Оскол: ТНТ, 2022, 440 с.

- A. Dunaev, Wearable Devices for Multimodal Optical Diagnostics of Microcirculatory-Tissue Systems: Application Experience in the Clinic and Space, Journal of Biomedical Photonics & Engineering 9(2), 1-10 (2023)

- H.R. Colten et.al. “Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem” Washington (DC): National Academies Press (US), 2006.