Разработка методики синтеза нанопористых плёнок анодного оксида олова

Васильева Е.А.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: vasileva12kat@list.ru

На данный момент существует большое разнообразие неорганических нанопористых материалов: углеродные, керамические, оксидные (например, цеолиты, оксид алюминия и оксид титана) [1]. Интерес к ним обусловлен тем, что нанопористые материалы обладают различными функциональными свойствами, которые позволяют использовать их в таких областях науки и техники, как газовые датчики, биосенсоры, мембраны для разделения газов и фильтрации растворов, а также в качестве материалов для электроосаждения наноструктур. Одним из методов получения нанопористых материалов является анодирование металлов. История развития данной технологии насчитывает несколько десятилетий, а анодное окисление алюминия и титана уже довольно широко изучено. Связано это с тем, что анодное окисление металлов в электролитах позволяет создавать материалы с заданной пористой структурой и высокой термической стабильностью [2].

В связи с этим, синтез новых нанопористых материалов является актуальной задачей неорганической химии и материаловедения. Один из таких материалов – анодный оксид олова, который может использоваться в качестве газовых сенсоров или катализаторов [3]. Однако существующие методики синтеза этого материала требуют доработки, а физико-химические свойства анодного оксида олова изучены недостаточно.

В соответствии с этим, целью данной работы является синтез и исследование нанопористых пленок анодного оксида олова для уточнения описанных в литературе методик его получения. Для этого были поставлены следующие задачи: поиск и анализ методик синтеза анодного оксида олова, синтез оксидных пленок в различных условиях и исследование их микроструктуры.

В рамках данной работы были предприняты попытки по синтезу пленок анодного оксида олова в 0,3 М растворе щавелевой кислоты H2C2O4 при температурах 25 – 40 °С и различных напряжениях анодирования в диапазоне 4 – 10 В. Показано, что анодирование олова при напряжении 8 В и температуре 40 °С действительно приводит к получению пористых пленок анодного оксида со средним диаметром пор 35 ± 10 нм (по данным растровой электронной микроскопии). Однако поверхность оксида оказалась перетравленной в растворе электролита, что свидетельствует о необходимости дальнейшего уточнения методики синтеза и поиска оптимальных условий анодирования.

Таким образом, в рамках данной работы был проведен анализ литературных данных по методикам синтеза анодного оксида олова, синтезированы образцы нанопористого анодного оксида олова и установлено влияние условий анодирования на микроструктуру получаемых пленок. В частности, установлена эмпирическая зависимость среднего диаметра пор от напряжения анодирования олова.

Литература

1. Chen J., Feng Zh., Jiang M., Yang B. The effect of anodizing voltage on the electrical properties of Al–Ti composite oxide film on aluminum // Journal of Electroanalytical Chemistry. 2006. Vol. 590. P. 26-31.

2. Ateş S., Baran E., Yazıcı B. The nanoporous anodic alumina oxide formed by two-step anodization // Thin Solid Films. 2018. Vol. 648. P. 94-102.

3. Schwarzacher W., Attenborough K., Michel A., Nabiyouni G., Meier J.P. Electrodeposited nanostructures // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1997. Vol. 165. P. 23-29.