Импедиметрический анализ образцов конденсата выдыхаемого воздуха

Мукминова Э.Р., Андреев Е.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: e.mukminova03@mail.ru

Выдыхаемый воздух является перспективным объектом для неинвазивной медицинской диагностики [1, 2]. Сертифицированные установки для сбора образцов конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) используют принудительное охлаждение, вследствие чего конденсируется большое количество водяного пара, неизбежно приводящее к разбавлению образца. Во избежание дополнительной конденсации и разбавления в настоящей работе была использована ячейка без охлаждения, изготовленная методом 3D-печати.

Анализ конденсата проводили на основании данных спектроскопии электрохимического импеданса. С помощью аппроксимации спектров эквивалентной схемой находили проводимость раствора, далее по значению проводимости находили эквивалентную ионную силу, соответствующую разбавленному в известное число раз 0.9 %  раствору NaCl (модельный раствор как аналог плазмы крови).

Продемонстрировано, что для разработанной системы электродов проводимость модельных растворов линейно зависит от их концентрации в диапазоне от 1 до 15.4 мМ, перекрывая значения, полученные для образцов КВВ (1.85 – 4.4 мМ).

Дополнительно была рассчитана удельная проводимость модельных растворов. Отношение практического и теоретического значений проводимости для различных концентраций растворов примерно равно 1.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 24-13-00049).

Литература

- Szunerits, S., Dӧrfler, H., Pagneux, Q., Daniel J., Wadekar S., Woitrain E., Ladage D., Montaigne D., Boukherroub R. Exhaled breath condensate as bioanalyte: from collection considerations to biomarker sensing. // Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2023. Vol. 415. P. 27–34

- Li Y., Wei X., Zhou Y., Wang J., You R. Research progress of electronic nose technology in exhaled breath disease analysis // Microsystems & Nanoengineering. 2023. Vol. 9. №. 1. P. 129.