Определение параметров сверхкритической области водно-этанольных смесей в проточном режиме

Федосеев Т.В.1, Толкачев Н.Н.3, Богдан Т.В.2,3, Коклин А.Е.2,3, Богдан В.И.2,3

Студент, 3 курс бакалавриата

1НИЯУ МИФИ, факультет экспериментальной и теоретической физики, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, 119991, Москва, Россия
E-mail: vfkbuyec@gmail.com

Критические параметры водно-органических смесей необходимы для создания эффективных флюидных химических технологий. В частности, для интенсификации процессов экстракции водно-этанольными смесями представляется целесообразным провести анализ областей температур и давлений, в которых происходит переход в сверхкритический режим применяемых смесей. Для этой цели может хорошо подходить анализ зависимости плотности флюида от температуры и давления [1,2]. Для воды переход в сверхкритический режим наблюдается при давлениях, превышающих 22 МПа, тогда как для этанола и его смесей с водой данный переход уже возможен при давлениях 12 МПа. Следует отметить, что при увеличении температуры сверхкритические условия достигаются при значениях ниже 325° C. Это обнаруженное свойство резкого изменения плотности при переходе в сверхкритические условия может быть использовано для точного определения температуры перехода. Эти фундаментальные выводы послужили основой для разработки методики определения критических параметров водно-этанольных смесей, что имеет колоссальное значение для широкого спектра химических процессов и промышленных технологий.

Рисунок 1. Влияние температуры и давления на плотность воды (верхняя часть) и этанола и его смеси с водой (нижняя часть). Данные получены по уравнению Пенга-Робинсона с использованием программного пакета COCO simulator

Литература

1. Tsai J.-C., Chen Y.-P. Application of a volume-translated Peng-Robinson equation of state on vapor-liquid equilibrium calculations // Fluid Phase Equilib. 1998. Vol. 145. P. 193–215.

2. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 102nd Ed. / ed. Rumble J.R. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.