Нейросетевая сегментация облачности и снежных покровов по мультиспектральным данным российского спутника «Электро-Л № 2»

Беляков Н.В.,1 Самыловский И.А.1

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет космических исследований, Москва, Россия

E-mail: MSUBelyakovNV@yandex.ru

Работа посвящена методике выделения-семантической сегментации облачности и снежного покрова по мультиспектральным данным с аппаратуры МСУ-ГС геостационарного космического аппарата «Электро-Л № 2» [1] с применением нейронной сети сверточного типа. В качестве дополнительной информации используется географическая информация: широта, долгота и высота для пикселей снимков [3]. Результатами работы является набор данных с метеорологических космических аппаратов «GOES-16» [4], «Meteosat-10» [5], «Электро-Л № 2» и миссии Terra/MODIS с масками облачного и снежного покрова, а также обученная модель сегментации Multi-Scale Attention Network (MANet) [2] на этих наборах данных. L2-продукты с «GOES-16»[4], «Meteosat-10» [5] использовались для создания разметки облачных покровов для данных с МСУ-ГС путем их репроецирования на точку стояния «Электро-Л № 2». Таким же образом были получены маски снега, взятые с продуктов системы Terra/MODIS [6]. Главная проблема поставленной задачи - разработка алгоритма выделения снежного и облачного покровов в условиях отсутствия узких коротковолновых инфракрасных (ИК) каналов (1300-1600 нм), необходимых для реализации алгоритмов сегментации и разделения снега от облачности. При данных ограничениях на характеристики съемочной аппаратуры единственным возможным решением задачи выделения снега и облаков на мультеспектральных снимках является разработка нейросетевого алгоритма, способного дифференцировать снег от облаков. Для максимальной репрезентативности снимки в выборке включают в себя все времена года и разные уровни освещенности (12.00-17.00 UTC). Обученная нейронная сеть для сегментации облачности и снега протестирована по метрикам F1 и IoU:

где TP – количество верно предсказанных объектов данного класса; FP – количество неверных предсказаний модели, что объекты принадлежат данному классу; TN – количество верных предсказаний модели, что объекты не принадлежат данному классу; FN – количество неверных предсказаний модели, что объекты не принадлежат данному классу, Ypr, Ygt – метки предсказанного и истинного (gt) классов соответственно. Тестовые снимки с «Электро-Л № 2» включают все сезоны года в дневное время суток при разном уровне освещенности.

Разработанный алгоритм позволяет создавать маски облачности и снежного покрова для области, ограниченной значениями зенитного угла Солнца в диапазоне от 0 до 80 градусов [7] для дневного времени. Однако возможны некоторые ошибки в мисклассификации снега во время облачности из-за специфики используемых данных и ошибок на краях изображений из-за геометрических искажений и дисторсий. Описываемый в работе метод может быть перенесен для сегментации снежного покрова и облачности на данных, полученных с других спутников дистанционного зондирования Земли и метеорологических КА.

Применение моделей ИИ к рассматриваемой задаче при поставленных ограничениях аппаратуры позволяет осуществить ее решение, что представляется невозможным при  использовании классических пороговых или статистических алгоритмов, разработанных для решения схожих задач.

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке Некоммерческого Фонда развития науки

и образования «Интеллект».

Литература

1.  ntsomz.ru URL: https://ntsomz.ru/elektro/ (дата обращения: 24.06.2023).

2. Segmentation-models-Pytorch документация: Pavel Yakubovskiy, 2020. https:// github.com/qubvel/segmentation_models.pytorch / (дата обращения: 27.06.2023).

3. Xi Wu, Zhenwei Shi, Zhengxia Zou. A geographic information-driven method and a new large scale dataset for remote sensing cloud/snow detection. 2021 International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Inc. (ISPRS). https://doi.org/10.1016/j. isprsjprs.2021.01.023

4. Данные с КА «GOES-16, 17, 18»: https://home.chpc.utah.edu/~u0553130/Brian_ Blaylock/cgi-bin/goes16_download.cgi, https://noaa-goes16.s3.amazonaws.com/index.html#ABI-L2-ACMF/2022/349/17/ (дата обращения: 27.04.2023).

5. Martijn de Ruyter de Wildt, Gabriela Seiz, Armin Gruen. Operational snow mapping using multitemporal Meteosat SEVIRI imagery. 0034-4257. 2007 Elsevier Inc. All rights reserved. doi:10.1016/j.rse.2006.12.008

6. Среднесуточные карты снежного покрова Terra/MODIS: https://neo.gsfc.nasa. gov/view.php?datasetId=MOD10C1_D_SNOW& / (дата обращения: 21.04.2023).

7. William F. Holmgren, Clifford W. Hansen, and Mark A. Mikofski. pvlib python: a python package for modeling solar energy systems. Journal of Open Source Software, 3(29), 884, (2018). https://doi.org/10.21105/joss.00884

Уточнение вектора состояния КА модели SGP4 по данным лазерной дальнометрии с наземных станций методами машинного и глубокого обучения

Беляков Н.В.,1 Самыловский И.А.1

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет космических исследований, Москва, Россия

E-mail: MSUBelyakovNV@yandex.ru

В настоящее время с ростом количества космических объектов, находящихся в околоземном пространстве, во избежание их столкновений, все более важным становятся задачи высокоточного определения их векторов состояния, а также точно классифицировать данные техногенные объекты по размеру, скорости, потенциальной опасности для функционирующих спутников и космических станций. Результаты, приведенные в статье, показывают, что подход с использованием моделей машинного обучения и нейронных сетей может значительно улучшить прогнозирование орбиты и повысить точность определения вектора состояния КА классических численных моделей и каталогов [8]. В качестве данных для уточнения рассматриваются параметры каталога TLE и модель перехода к вектору состояния [7], в качестве эталонных измерений - данные лазерной дальнометрии (ILRS) с наземных станций [4].

В качестве входных векторов для модели поступают вектора из  переменных:

где первые  переменных – параметры из каталога TLE, последние три – положение КА в -й момент времени модели . Выходной вектор модели состоит из трех компонент поправок по каждой из осей ИСК :

Иными словами, ставится задача подбора некоторой функции:

Подход с применением машинного [3]  и глубокого [5],[6] обучения показывает свою эффективность в уточнении параметров орбиты КА. Используемый в работе метод схож с работами [1], [2], однако отходит от парадигмы анализа эволюции орбиты КА и является универсальным для любого момента времени и эпохи TLE. Настоящие результаты являются улучшением работы [9] за счет увеличения выборки и более точного сопоставления данных TLE и ILRS. В качестве исследуемых данных взяты измерения спутников «Glonass-105» и «Ajisai» (EGP) с международными идентификаторами NORAD id 36605 и 16908 соответственно [7].

Рассматриваемый в работе подход может быть применен для любых техногенных космических объектов с разным типом орбиты.

Литература

- Li, Bin,  Huang, Jian, Feng, Yanming, Wang, Fuhong, & Sang, Jizhang A Machine Learning-Based Approach for Improved Orbit Predictions of  LEO Space Debris With Sparse Tracking Data From a Single Station  // Aerospace and Electronic Systems. 2020. №.6. С. 4253 – 4268.

- Hao Peng and Xiaoli Bai. Artificial Neural Network–Based Machine Learning Approach to Improve Orbit Prediction Accuracy // Journal of Spacecraft and Rockets. 2018. №.5. С.1248-1260.

- Hao Peng, Xiaoli Bai Improving orbit prediction accuracy through supervised machine learning // Mechanical and Aerospace Engineering, Rutgers, The State University of New Jersey. Advances in Space Research. 2018.  № 61. С. 2628–2646.

- Consolidated Laser Ranging Prediction Format Version 2.00 // ilrs.gsfc.nasa.gov URL: https://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/2018/cpf_2.00h-1.pdf (дата обращения: 15.09.2023).

- Hao Peng, Xiaoli Bai Machine Learning Approach to Improve Satellite Orbit Prediction Accuracy Using Publicly Available Data // The Journal of the Astronautical Sciences. 2020. №67. С. 762–793.

- Haoli Ren, Xiaolin Chen, Bei Guan, Yongji Wang, Tiantian Liu, Kongyang Peng Research on Satellite Orbit Prediction Based on Neural Network Algorithm // Proceedings of the 2019 3rd High Performance Computing and Cluster Technologies Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2019.  С. 267-273.

- Models for Propagation of NORAD Element Sets // amsat.org URL: https://www.amsat.org/amsat/ftp/docs/spacetrk.pdf (дата обращения: 20.09.2023).

- SGP4 Orbit Determination // citeseerx.ist.psu.edu URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.1089&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 10.09.2023).

- Беляков Н.В., Самыловский И.А. УТОЧНЕНИЕ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ // XXXV Международная инновационная конференция молодых ученых и студентов по современным проблемам машиноведения. Москва: ИМАШ РАН, 2023. С. Россия.