Кинетическое моделирование пиролиза этановой фракции с ингибированием коксообразования

Столярова П.С.

Студент, 2 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: stolyarova.p@gubkin.ru

Термический пиролиз углеводородного сырья занимает центральное место на нефтегазохимическом производстве. Подбор оптимальных параметров проведения пиролиза позволяет варьировать состав продуктов, увеличивая выход этилена, пропилена или жидких продуктов, а также снижать коксообразование, являющееся одной из ключевых проблем процесса.

Существующие кинетические модели, основанные на упрощенных молекулярных схемах, позволяют довольно быстро оценить ключевые показатели, однако зачастую в них пренебрегают процессами коксообразования [1]. В связи с чем в данной работе поставлена цель, заключающаяся в разработке кинетической модели пиролиза с учетом процесса коксообразования, а также его ингибирования с помощью серосодержащих соединений. В качестве сырья выбрана этановая фракция, так как она является весьма перспективным сырьем для термического пиролиза благодаря своей способности обеспечивать высокий выход целевых продуктов, таких как этилен.

Моделирование проводилось в среде MATLAB. Предложенная молекулярная схема реакций состоит из 13 реакций. В основе вычислений лежат решения трех уравнений для каждого компонента, а именно уравнений массопереноса, теплопереноса и гидравлических потерь (1)-(3):

dFidx=jνimrmΩ 	(1)

i Fi.cp,i.dTdx=ωq+ΩiRi-ΔfHi0	(2)

-dptdx=2fdt+ζπrbρu2+ρududx 		(3)

где	Fi – молярный расход i-ого компонента, x – координата по длине, rm – скорость реакции m, νim – стехиометрический коэффициент i-ого компонента в реакции m, Ω – площадь поперечного сечения, T – температура, cp,i – удельная теплоемкость i-ого компонента при температуре T, ω – диаметр реактора, q – тепловой поток к реакционной смеси, Ri – скорость образования i-ого компонента, ΔfHi0 – стандартная энтальпия образования i-ого компонента, pt – общее давление, f – коэффициент трения Фаннинга, dt – диаметр трубы реактора, rb – радиус кривизны колена пирозмеевика, ζ – коэффициент Некрасова для изгибов, ρ – плотность реакционной смеси; u – линейная скорость потока.

Для оценки влияния ингибитора на коксообразование построена модель, в которой кинетические параметры коксообразования скорректированы в зависимости от применяемого ингибитора и его количества. При этом эффективность снижения коксообразования и выхода монооксида углерода основывалась на экспериментальных данных по исследованию серосодержащих ингибиторов таких как диметилдисульфид (ДМДС), диметилсульфид (ДМС) и диметилсульфоксид (ДМСО) [2].

Разработанная модель пиролиза применялась с исходными данными, взятыми с установки пиролиза этановой фракции мощностью 18 т/ч по этилену.

Литература

1. Жагфаров Ф.Г., Столярова П.С., Карпов А.Б. Кинетические модели пиролиза с ингибированием коксообразования / // Научный журнал Российского газового общества. – 2024. – № 4(46). – С. 36-43.

2. Karpov A.B., Zhagfarov F.G., Gyulmaliev A.M. Assessment of Kinetic Indicators of Coke Formation in the Course of Steam Cracking with the Use of Inhibitors // Solid Fuel Chemistry. – 2023. – Vol. 57, No. S1. – P. 6-11.