Гидратная технология выделения водорода из факельного газа НПЗ

Ли Цзясинь

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Институт русского языка и культуры, Москва, Россия

Email: 1522632327@qq.com

Гидратная технология используется для выделения водорода из факельного газа нефтеперерабатывающих заводов и эффективного использования водородных ресурсов. Состав факельных газов может сильно различаться. Эта работа выполнялась для состава факельного газа, зафиксированном в реальном технологическом процессе для состава：CH4-19,57%, N2-8,62%, CO2-7,45%, H2-45,00%, (C2H6+C3H8)-19,36%. Технология разделения гидратов позволяет селективно отделять целевой газ H2, контролируя температуру и давление, так что молекулы определенных газов (например, метана, углекислого газа и т. д.) соединяются с молекулами воды, образуя твердые гидраты. После разделения рабочие параметры изменяют для разложения гидратов и высвобождения абсорбированных молекул газа.

Для достижения необходимой производительности (2024 м3/ч) и чистоты водорода (более 85 мол. %), процесс гидратного разделения проводится повторно.

Исходный газ смешивается с тетрагидрофураном (9 масс. %), затем газовая смесь при температуре 6°С сжимается до давления около 15МПа, что приводит к образованию гидратов [1]. Подготовленная смесь поступает в сепаратор и отделяется равновесный газ состава CH4-6,58%, N2-8,04%, CO2-0,86%, H2-73,72%, (C2H6+C3H8)-10,79%, который для повышения концентрации водорода передается на повторный цикл гидратации. Выделенная гидратная суспензия (CH4-32,65%, N2-12,75%, CO2-12,57%, H2-15,47%, (C2H6+C3H8)-26,56%) поступает в диссольвер. В диссольвере гидраты разлагаются, а раствор тетрагидрофурана рециркулируется [2], а образующийся при разложении гидратов газ далее утилизируется с соблюдением экологических норм. После повторного разделения концентрация водорода в равновесном газе соответствует требуемым параметрам, а оставшаяся газовая смесь (CH4-25,14%, N2-26,10%, CO2-2,92%, H2-29,74%, (C2H6+C3H8)-16,10%) возвращается в смеситель и смешивается с исходным факельным газом.

Добавление тетрагидрофурана в качестве термодинамического промотора смещает состояние фазового равновесия гидратов и позволяет проводить процесс в более мягких условиях и с более высокой скоростью.

Процесс гидратного газоразделения прост и не требует адсорбентов, может быть проведен в мягких условиях, с высокой энергетической эффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду. Гидратный метод, обладая очевидными преимуществами для выделения водорода из отходящих газов нефтеперерабатывающих заводов, имеет перспективы широкого применения.

Литература

1. Yang, M., et al., Effects of additives on continuous hydrate-based flue gas separation // Applied Energy. 2018. V. 221. P. 374-385.

2. Wang, Y., et al., Experimental and modeling investigation on separation of methane from coal seam gas (CSG) using hydrate formation // Energy. 2018. V. 150. P. 377-395.