Использование кинетического варианта метода «отпечатков пальцев» для диагностики рака молочной железы

Устюжанин А. О., Бабаева Г., Беклемишев М.К.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: oust74sany@mail.ru

Методы «отпечатков пальцев» успешно применяют для различения биологических жидкостей здоровых и больных животных и человека [1]. В данной работе мы применяли в качестве индикаторных реакции окисления карбоцианиновых красителей, флуоресцирующих в ближнем инфракрасном диапазоне, различными окислителями. При добавлении плазмы крови скорость индикаторной реакции меняется под действием компонентов, количества которых различаются в плазме здоровой мыши и больной раком молочной железы. Флуоресценцию реакционных смесей в 96-луночном флуориметрическом планшете измеряли в течение часа. После оцифровки изображений к полученному массиву данных применили методы линейного дискриминантного анализа, софтмакс-регресии и k ближайших соседей. Наилучшие результаты показала индикаторная реакция H2O2 c красителем 1 (рис. 1) с правильностью распознавания обзразцов 3-недельного рака, равной 80%.

В качестве элементного метода «отпечатков пальцев» для диагностики рака можно использовать рентгенофлуоресцентный анализ [2].  Если к ранее полученному массиву данных по флуоресценции добавить данные о содержании элементов в образцах плазмы, то правильность распознавания образцов методом линейного дискриминантного анализа образцов повышается до 100%.

Рис. 1. Краситель 1.

Литература

1. Li Q.Y., Ma L. Array-based sensing of amyloidogenic proteins and discrimination of cancer by using different oxidants doped carbon nanodots as fluorescent probes.Chem. Eng. J., 2022, 430, 1.

2. Okonda J.J. et al. Feasibility for early cancer diagnostics by machine learning enabled synchrotron radiation based micro X-ray fluorescence imaging of trace biometals as cancer biomarkers. Spectrochim. Acta B, 2023, 204, 106671.