Аддитивная полимеризация ферроценсодержащих норборненов

Теплых Е.Н.1,2, Лунин А.О.2, Бермешев М.В.2, Зайцев К.В.2, Трубачев А.Д.2

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
ФФФХИ, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: teplyhelizaveta@gmail.com

Уникальными мономерами для синтеза различных полимерных материалов с ценными физико-химическими свойствами являются норборнен и его производные. Будучи доступным сырьем нефтехимического синтеза, они позволяют синтезировать широкий набор соединений, строение которых может различаться числом, природой и относительным расположением заместителей [1].

Аддитивные полинорборнены представляют собой перспективные материалы для различных областей химии: от мембран для газоразделения и первопарации, до ионообменых материалов. Данная особенность обусловлена благодаря сочетанию таких важных и уникальных свойств, как высокая термическая и химическая стабильность, а также хорошая механическая прочность. Исследование разнообразных производных норборнена и их применение в аддитивной полимеризации открывает широкие возможности для создания функционализированных прекурсоров. В частности, введение ферроценсодержащих заместителей может не только повысить проводность мембран, но и обеспечить их устойчивость к окислению и воздействию агрессивных сред [2].

В рамках данной работы были синтезированы новые аддитивные полинорборнены, содержащие ферроценовые заместители с различной длиной углеводородного спейсера в боковых заместителях. Кроме того, проведено исследование, направленное на оптимизацию условий полимеризации с целью достижения наилучших результатов.

Рисунок 1. Схема аддитивной полимеризации норборненов с ферроценовыми заместителями

Литература

- Bermeshev M. V., Chapala P. P. Addition polymerization of functionalized norbornenes as a powerful tool for assembling molecular moieties of new polymers with versatile properties, Prog. Polym. Sci., 2018, 84, р. 1–46.

- Xin Liu  Magnetic-field-oriented mixed-valence-stabilized ferrocenium anion-exchange membranes for fuel cells / Xin Liu , Na Xie, Jiandang Xue , Mengyuan Li, Chenyang Zheng , Junfeng Zhang  , Yanzhou Qin, Yan Yin , Dario R. Dekel , Michael D. Guiver,  // Nature Energy,  2022, Vol 7, p. 329–339.