Стереокомплексные гидрогели на основе блок-сополимеров лактида и этиленгликоля: влияние со-кристаллизации на структуру материалов

Фомина Ю.С.1, Загоскин Ю.Д.1

Аспирант, 3 год обучения

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: ledy_uylia-98@mail.ru

Гидрогели – коллоидные системы, состоящие из трехмерной матрицы высокомолекулярного соединения и воды. Такие материалы востребованы в биомедицинской области для создания тканеинженерных каркасов и носителей лекарственных препаратов. Регулирование физико-механических свойств гидрогелей играет ключевую роль в создании таких систем и определяют их функциональность. Инкорпорация в их структуру клеток и факторов роста будет стимулировать пролиферацию и дифференцировку клеток, что обеспечит регенерацию нативных тканей. Гидрогели на основе блок-сополимеров лактида и этиленгликоля представляют собой один из таких наиболее перспективных классов материалов для биомедицинских приложений благодаря их уникальным свойствам, включая высокую биосовместимость и контролируемые сроки деградации. Однако в подавляющем числе научных исследований физико-механические характеристики исследуемых систем не высокие [1]. Актуальность исследований в этой области обусловлена необходимостью создания материалов с улучшенными механическими свойствами, которые могут быть достигнуты за счет формирования стереокомплексных структур. Изучение влияния со-кристаллизации на структуру и свойства таких гидрогелей позволяет не только понять механизмы самоорганизации полимерных систем, но и целенаправленно регулировать их функциональные характеристики для конкретных приложений. В частности, образование стереокомплексов между энантиомерными блоками полилактида значительно усиливает механическую стабильность и устойчивость к гидролизу, что делает такие материалы более пригодными для длительного использования в физиологических условиях.

В данной работе исследованы особенности формирования стереокомплексных структур в органической фазе и стереокомплексных гидрогелей на основе блок-сополимеров PLA-PEG-PLA, а также проанализировано влияние со-кристаллизации на их структуру и механические свойства. В настоящей работе была синтезирована серия тройных блок-сополимеров лактида и этиленгликоля с различным гидрофильно-гидрофобным балансом и конфигурацией гидрофобных блоков. Синтез проводили в растворе толуола при температуре 130 °С в присутствии 2-этилгексаноата олова (II). На основе полученных сополимеров были разработаны гидрогелевые материалы методом замены растворителя. Структура гидрогелевых материалов была исследована методами рентгеновского рассеяния с использованием КИСИ-Курчатов. По данным широкоуглового рентгеновского рассеяния для стереокомплексных гидрогелей наблюдается образование стереокоплексных кристаллитов (рефлексы на 11,3º и 19,3°), а также в некоторых случаях кристаллитов α-модификации полилактида (рефлексы на 15,9° и 18,0°). Формирование стереокомплексных кристаллитов позволяет существенным образом улучшить механические характеристики материалов: модуль упругости превышает 170 кПа по данным механического анализа.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Госзадания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Фомина Ю.С., Семкина А.С., Загоскин Ю.Д., Алексанян М.М., Чвалун С.Н., Григорьев Т.Е. Биосовместимые гидрогели на основе биоразлагаемых полиэфиров и их сополимеров // Коллоидный журнал. 2023. Т. 85. №5. C. 682-704