Разработка и верификация моделей машинного обучения для предсказания температур фазовых переходов

Константинов Л. Е.1, Ся Цзытянь1, Елисеев А. А.2

Студент, 1 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: leanidkonstantinov@yandex.ru

Информация о температуре плавления и вязкости стекол в зависимости от их состава имеет ключевое значение как в промышленности, так и в научных исследованиях. Эти параметры напрямую влияют на выбор оптимальной технологии производства стекла в лабораторных условиях, скорость изготовления и качество конечного продукта. Для создания новых составов стекол с заданными характеристиками необходимы эффективные методы прогнозирования свойств, включая температуры фазовых переходов.

В качестве целевого объекта исследования были выбраны стекла, основным компонентом которых является оксид бора. Важными особенностями данных стекол являются их значительно более низкие температуры плавления и низкая химическая стабильность. В частности, данная комбинация свойств активно используется в процессе синтеза наночастиц гексаферрита и ферромагнитных жидкостей на их основе. Функциональные свойства наночастиц значительно зависят от состава исходного стекла, соответственно, при оптимизации данных параметров, а именно, коэрцитивной силы используется допирование d- и f-элементами. Последнее оказывает значительное влияние на температуру плавления и вязкость, что может приводить к невозможности формирования стекла в доступных лабораторных условиях. Таким образом, использование моделей машинного обучения позволит значительно оптимизировать процесс подбора оптимального состава.

А

В

Целью данной работы является разработка регрессионных моделей машинного обучения (МО) для предсказания значений температур плавления и вязкости. Используя данные из базы данных о стеклах SciGlass с известными по составу 18000 соединениями со значениями температур плавления, собрана база данных, содержащая 14400 составов и их экспериментальных параметров по значениям вязкости и температуры, при которой она измерялась, температур стеклования и соответствующие им по эмпирическому правилу Кауцмана температуры плавления. Используя исходные данные были обучены (на 75 % данных) и протестированы (25 % данных) алгоритмы МО. Метриками качества обученных моделей были выбраны коэффициент детерминации (R2), средняя абсолютная (MAE) и среднеквадратичная ошибки (RMSE). Наилучшая модель состав-температура плавления-значение вязкости, представленная на характеризуется следующими параметрами: R2 = 0.94, MAE: 52.82 (рис. 1).

Рис. 1.  A модель метода K-ближайших соседей для температуры плавления; B модель для вязкости в десятичном логарифме