Использование озонирования для удаления хлорид-ионов из водных растворов

Оруджев А.О.1, Леванов А.В.2, Исайкина О.Я.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Баку, Баку, Азербайджан

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: avraamorujov1@gmail.com

Задача удаления хлорид-ионов из водных растворов (дехлорирование) актуальна в некоторых технологических процессах, так как хлориды вызывают коррозию металлического оборудования, а также в связи с необходимостью контроля хлоридного загрязнения окружающей среды [1, 2]. Огромные объемы хлоридных растворов, требующих утилизации, образуются при опреснении морской воды. Одним из методов дехлорирования является окисление хлорид-ионов до молекулярного хлора с последующим удалением хлора-газа из раствора. Полностью окислить хлорид-ион способны лишь некоторые реагенты, и наиболее перспективным среди них является озон.

На кинетику химического взаимодействия озона с хлорид-ионами в водном растворе сильное влияние оказывают другие катионы и анионы. Это может происходить за счет катализа ионами металлов, образования неактивных комплексов между ионами металла и хлоридом, изменения кислотности раствора, и уменьшения растворимости озона. Действие этих факторов исследовано недостаточно или вовсе не изучено.

Целями нашей работы является определение условий, при которых возможен переход значительного количества хлора из хлоридного водного раствора в газовую фазу; изучение кинетики выделения молекулярного хлора при взаимодействии озона с хлорид-ионом в водном растворе, содержащем значительные концентрации анионов сульфатов и катионов Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Fe3+; определение растворимости озона в водных растворах сульфата цинка и магния при различных температурах.

В настоящей работе показано, что из всех продуктов окисления хлорид-иона, в газовую фазу возможен переход только молекулярного хлора Cl2, и определено влияние кислотности и концентрации хлорид-ионов на эффективность этого процесса.

Исследованы кинетические характеристики выделения хлора при окислении хлорид-иона в растворах, содержащих Na+ - H+ - HSO4– - Cl–, Mg2+ - H+ - HSO4– - Cl–, Zn2+ - H+ - HSO4– - Cl–, Cu2+ - H+ - HSO4– - Cl–, Fe3+ - H+ - HSO4– - Cl–, Mg2+ - H+ - Cl–, Ca2+ - H+ - Cl–. Скорости этого процесса при одинаковых параметрах эксперимента существенно различаются в зависимости от природы добавленной соли. Это объясняется возможностью катализа реакции О3 с Cl–(aq) катионами некоторых металлов, образованием хлоридных и сульфатных металлокомплексов, что приводит к изменению действительных концентраций Cl– и H+, а также изменением растворимости озона [3].

Для водных растворов сульфатов цинка и магния при температурах 20 °C и 25 °C определены растворимость озона, а также значения константы Генри и коэффициента Сеченова. Данные по растворимости О3 в растворах ZnSO4 получены впервые [3].

Литература

1. Li Y., Yang Z., Yang K., Wei J., Li Z., Ma C., Yang X., Wang T., Zeng G., Yu G., Yu Z., Zhang C.  Removal of chloride from water and wastewater: Removal mechanisms and recent trends. Sci. Tot. Env., 2022, 821: 153174.

2. Duan L., Yun Q., Jiang G., Teng D., Zhou G., Cao Y.  A review of chloride ions removal from high chloride industrial wastewater: Sources, hazards, and mechanisms. J. Env. Management, 2024, 353: 120184.

3. Levanov A.V., Orujev A.O., Isaikina O.Y.  Dechlorination of Chloride–Sulfate Solutions Using Ozone. Russ. J. Phys. Chem. A, 2025, 99(1): 38-43.