Оценка проницаемости пород-коллекторов с помощью методов машинного обучения

Антропов К.А., Фролова М.А

студент, студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: aantroaleksuu@gmail.com, frolov-tf@mail.ru

При моделировании движения флюидов в пористой среде важным параметром является проницаемость. Традиционно для её оценки используется связь с пористостью, однако явной зависимости между этими параметрами не существует. Тем не менее на практике часто удается установить полезные корреляционные связи, которые могут быть использованы для анализа. Цель данного исследования — оценить эффективность методов машинного обучения (ML) в прогнозировании проницаемости пород-коллекторов на основе данных о пористости и другой известной информации о месторождениях, чтобы выявить наиболее важные признаки, влияющие на прогнозирование фильтрационных свойств пород-коллекторов.

В настоящей работе использовалась база данных, содержащая наборы параметров четырех реальных нефтяных месторождений. Для анализа данных и установления связи пористости и проницаемости в этом исследовании использовались следующие ML-модели: линейная регрессия (LR), случайный лес (RF), CatBoost [6,7].

Линейная регрессия была выбрана, так как на практике для установления связи между пористостью и проницаемостью часто используется линейная зависимость в полулогарифмическом масштабе [1].

Второй метод (RF) представляет собой ансамблевый алгоритм машинного обучения, который объединяет множество решающих деревьев для увеличения точности регрессионных предсказаний [2]. В процессе обучения каждое дерево строится на случайно выбранной части данных с произвольным подмножеством признаков, что снижает вероятность переобучения и делает модель более устойчивой. Окончательный результат рассчитывается как среднее значение прогнозов всех деревьев.

Градиентные методы считаются одними из наиболее эффективных в анализе данных, так как работают по принципу последовательного уменьшения ошибок предыдущих моделей. Одним из наиболее известных алгоритмов этого типа является CatBoost [5], который оптимизирован для работы с категориальными признаками и отличается высокой точностью. Модель обучается на основе градиентного спуска, где каждая следующая итерация исправляет ошибки предыдущей, что значительно улучшает качество предсказаний.

Для оценки качества моделей использовался коэффициент детерминации R2, рассчитанный с помощью кросс-валидации.

Также были рассмотрены некоторые теоретические модели связи проницаемости и пористости горных пород, полученные для различных упрощенных представлений о структуре пористой среды [3].

Результаты показали, что ML-модели, особенно CatBoost, превосходят теоретические зависимости по точности прогноза (табл. 1). Например, для месторождения 'D' CatBoost достиг R2 = 0,79, в то время как лучшая теоретическая модель показала R2 = 0,69. Однако для некоторых месторождений, таких как 'B' и 'C', достичь высоких значений R2 не удалось. Добавление дополнительных признаков позволило улучшить результаты. Например, для месторождения 'B' использование дополнительных данных повысило R2 с 0,174 до 0,659 при использовании CatBoost.

Для различных месторождений признаки, вносящие наибольший вклад в улучшение качества градиентного бустинга, отличаются. Тем не менее в большинстве случаев, помимо пористости, на прогнозирование проницаемости наибольшее влияние оказывал тип порового пространства. Информация об остаточной водонасыщенности образцов при различных капиллярных давлениях также является полезным фактором.

Таблица 1. Результат применения теоретических уравнений и методов машинного обучения для четырех реальных нефтяных месторождений.

|  |  | R2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месторождение |  |  |  |
|  |  | ‘A’ | ‘B’ | ‘C’ | ‘D’ |
| Физические модели | model 1 | 0,733 | 0,165 | 0,184 | 0,628 |
|  | model 1* | 0,773 | 0,133 | 0 | 0,692 |
|  | model 2 | 0,384 | 0 | 0 | 0,608 |
|  | model 3 | 0,300 | 0 | 0 | 0,566 |
|  | model 4 | 0,369 | 0,082 | 0,181 | 0,293 |
|  | model 5*** | 0,719 | 0,152 | 0,290 | 0,683 |
| Модели машинного обучения | Linear Regression | 0,743 | 0,143 | 0,184 | 0,746 |
|  | CatBoost | 0,852 | 0,174 | 0,353 | 0,789 |
|  | CatBoost** | 0,856 | 0,659 | 0,421 | 0,831 |
|  | Random Forest** | 0,874 | 0,688 | 0,457 | 0,848 |

* модифицированная модель; ** модели машинного обучения, в которых помимо признаков 'пористость' и 'проницаемость' использовались и другие доступные данные; *** model_5 представляет из себя комбинацию физической модели и использования оптимизационных методов, таких как алгоритм обобщенного приведенного градиента или эволюционный поиск (методы ML)

Таким образом, были рассмотрены некоторые теоретические зависимости, устанавливающие связь пористость-проницаемость, а также их сравнение с результатами применения алгоритмов машинного обучения. В большинстве случаев ML-модели позволяют достичь большего значения коэффициента детерминации по сравнению с теоретическими зависимостями. Самым «сильным» алгоритмом оказался CatBoost. Не для всех месторождений удаётся достичь высокого значения R2. При этом, если добавить в анализ месторождения некоторые дополнительные данные, удается повысить метрику оценки качества модели, иногда в несколько раз. В этом случае наибольшие показатели дал алгоритм RF.

Литература

- Рекомендации к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья. Москва: ФБУ «ГКЗ», 2014.

- Breiman L. Random forests //Machine learning. – 2001. Т. 45. С. 5-32.

- Gary Mavko, Tapan Mukerji, Jack Dvorkin. The Rock Physics Handbook // Cambridge University Press, 2020, P. 525-542, 978-1-108-42026-6.

- Hilary L. S. The historical development of the Gauss linear model //Biometrika. 1967, Т. 54. – №. 1/2. С. 1-24.

- Prokhorenkova L. et al. CatBoost: unbiased boosting with categorical features //Advances in neural information processing systems. 2018. Т. 31.

- Sadeqi-Arani Z., Kadkhodaie A. A bibliometric analysis of the application of machine learning methods in the petroleum industry //Results in Engineering. 2023, Т. 20. С. 101518.

- Watt J., Borhani R., Katsaggelos A. K. Machine learning refined: Foundations, algorithms, and applications. – Cambridge University Press, 2020.