Численное моделирование фазовых равновесий многокомпонентных гидротермальных растворов на примере геотермального месторождения Камчатки

1Шведова А.П. , 2Сахаров П.С.

1Студент, 2Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: 1anyamistashka@mail.ru, 2sakharovp@mail.ru

Геотермальная энергия представляет собой одну из наиболее перспективных форм возобновляемой энергии, использующей тепло, добываемое из недр Земли. С учетом истощения невозобновляемых энергетических ресурсов она становится важным элементом перехода к более чистым и устойчивым источникам энергии.

Основной проблемой, влияющей на экономическую жизнеспособность геотермальных систем и ограничивающей срок службы теплооборудования, а следовательно, препятствующей высокоэффективному извлечению энергии, является отложение аморфного кремнезема из геотермальной жидкости (теплоносителя) при поднятии её из добывающей скважины [1, 2, 4].

Потенциал осаждения зависит от различных факторов таких, как химический состав (концентрации ионов) и pH геотермального флюида, давление и температура. На больших глубинах подземные воды обычно недонасыщены по отношению к аморфному кремнезему, однако, поднимаясь вверх и охлаждаясь, его растворимость снижается, а жидкость становится пересыщенной, в следствии чего кремнезем выпадает в виде накипи или коллоидов [1]. Подобная проблема наблюдается в скважинах и на оборудовании Мутновского вулканического района [3].

В настоящей работе численно моделируются химические процессы, происходящие в геотермальных растворах скважин Мутновского месторождения. Расчеты проводятся в гидрогеохимическом пакете (симуляторе) PHREEQC, который позволяет моделировать протекание равновесных процессов растворения и осаждения минералов в водных растворах. Для моделирования выбирается подходящая база данных минералов на основе наличия требуемых химических элементов и возможности работы с условиями высоких давлений и температур. Оценивается возможность выпадения различных минералов в осадок, а также оценивается количество осадка (в частности аморфного кремнезема). Выводы о возможности осаждения минералов из геотермальной жидкости, производятся на основе получаемых значений их индексов насыщения.

Литература

1. Yung Ngothai, Daniel Lane, Gideon Kuncoro, Norio Yanagisawa, Peter Rose, and Allan Pring Effect of Geothermal Brine Properties on Silica Scaling in Enhanced Geothermal Systems // GRC Transactions, Vol. 36, 2012.

2. Setiawan, F.A., Rahayuningsih, E., Petrus, H.T.B.M. et al. Kinetics of silica precipitation in geothermal brine with seeds addition: minimizing silica scaling in a cold re injection system // Geotherm Energy 7, 22 (2019). https://doi.org/10.1186/s40517-019-0138-3

3. В.В. Потапов, Г.М. Мин, В.А. Горбач Исследование физико-химических характеристик твердых отложений коллоидного кремнезема в скважинах, теплооборудовании ГеоЭС // Вестник камчатГту. – 2012.

4. Pierce Kunan, Guillaume Ravier, Eléonore Dalmais, Marion Ducousso, Pierre Cezac Thermodynamic and Kinetic Modelling of Scales Formation at the Soultz-sous-Forêts Geothermal Power Plant // Geosciences 2021, 11, 483. https://doi.org/10.3390/geosciences11120483