Влияние гидрофобизации пород-коллекторов на процесс вытеснения нефти водой

Скопцова О.Е.

Студент

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: olya.skoptsova13@gmail.com

Характеристика смачиваемости пород-коллекторов имеет определяющее значение для оптимизации процессов извлечения углеводородов. Тип смачиваемости оказывает существенное воздействие на динамику пластовых процессов, в частности, при заводнении и применении методов увеличения нефтеотдачи. Некорректное определение характера смачиваемости коллектора может привести к выбору ошибочной стратегии разработки месторождения, соответственно, нефтеотдача окажется крайне низкой.

В настоящей работе для изучения влияние гидрофобизации пород-коллекторов на процесс вытеснения нефти водой использовалась простейшая математическая модель данного процесса – модель Бакли–Леверетта. Эта модель описывает совместное течение двух несжимаемых фаз (нефти и воды) в пористой породе. Подвижность фаз зависит от их динамической вязкости и относительных фазовых проницаемостей. При этом характерный вид зависимости относительных фазовых проницаемостей от насыщенности породы водой различается для гидрофильных и гидрофобных пород. Следовательно, меняя параметры относительных фазовых проницаемостей, можно проследить, как влияет изменение характера смачиваемости породы-коллектора на процесс вытеснения нефти водой. Такой подход использовался в настоящей работе.

В модели Бакли–Леверетта доля воды в суммарном потоке нефти и воды определяется функцией Бакли–Леверетта. Варьирование максимальных значений относительной фазовой проницаемости по воде позволяет моделировать гидрофильные и гидрофобные свойства породы-коллектора. Анализ функции Бакли–Леверетта, выполненный при моделировании гидрофобизации породы-коллектора, показал увеличение доли водной фазы в суммарном объемном потоке нефти и воды.

Для детального исследования влияния гидрофобизации пород-коллекторов на процесс вытеснения нефти водой уравнение Бакли–Леверетта решалось численно. Это уравнение представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка. Для построения численных решений использовалась противопоточная разностная схема. В силу нелинейности уравнение Бакли–Леверетта может иметь разрывные решения, которые интерпретируются физически как перемещение в пласте фронта вытеснения нефти водой. Анализ результатов моделирования, демонстрирующий перемещение фронта вытеснения, выявил, что при реализации гидрофобных свойств породы-коллектора происходит увеличение скорости движения фронта вытеснения. Таким образом, установлено, что гидрофобизация породы-коллектора приводит к более быстрому прорыву воды, что является неблагоприятным фактором с точки зрения эффективности процесса нефтеизвлечения.

Литература

- Гиматудинов Ш.К Физика нефтяного и газового пласта. 2-е изд., доп. М., Недра, 1971.

- Исаева А.В. Решение задач о течении флюидов в пористых горных породах Физический факультет МГУ, 2023

- Alberta W.A., Buckley J.S., Carnegie A., Edwards J., Herold B., Fordham E., Graue A., Habashy T., Seleznev N., Signer C., Hussain H., Montaron B., Ziauddin M. Fundamentals of Wettability // Oilfield Review. - 2007. - №19, no. 2. - С. 44-61.