Калибровка и оптимальное управление для неточных предиктивных моделей

Чураков Егор Максимович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: churakovem@my.msu.ru

Рассматривается задача управления физическими системами. В таких системах присутствуют различные параметры: которыми мы можем управлять напрямую, которыми мы можем управлять опосредовано через первые параметры и параметры, которые выступают в качестве внешних возмущений системы. Значение всех переменных поступают к нам в качестве измерений датчиков, датчики в свою очередь имеют погрешность измерений. Помимо возмущений и погрешностей присутствует другая фундаментальная проблема: мы всегда неточно знаем модель физической системы, это может быть связано с недостаточным количеством информации или с отсутствием априорной информации о виде модели.

Рассмотрим динамическую систему в смысле пространства состояний [1]:

xt+1=Axt+But

xt+1=xt+1+ωt

где xt– вектор состояния системы; xt– вектор измерений состояния системы; ut – вектор управляющих воздействий на систему; ωt – случайный вектор погрешности измерений, ωt∈N(μ ,  Σ) в момент времени t; A, B – параметры системы, представленные матрицами.

Нередко параметры системы известны неточно или неизвестны вовсе, поэтому важной частью данного исследования является рассмотрение возможности уточнения модели системы в реальном времени. Такое уточнение основывается на накоплении специального вида информации непосредственно в процессе функционирования системы, подобно рассмотренному в [2].

Таким образом, перед нами стоит задача управления вышеописанной системой. Под задачей управления будем подразумевать задачу оптимизации следующего вида:

minu∈UJ(x,u, r)

J(x, u, r)=i=1Nупр. xi-riR2+ ΔuiK2 + x0-r0R2+ Δu0K2

при ограничениях:

uk∈U,∀k∈Kxi∈X , ∀i∈I

где xiR2=xiT R xi, r- желаемое состояние системы, нашей основной целью является привести систему к требуемому состоянию.

Для демонстрации работы мы будем рассматривать достаточно простую физическую модель одномерного движения объекта:

Fвязк.=-μxmx= Fвязк.+Fупр.

где

Fвязк. – сила вязкости, пропорциональная скорости движения;

Fупр. – сила управления объектов – это внешняя сила, которую мы контролируем;

x – координата положения центра масс объекта;

m,μ – масса объекта и коэффициент вязкости среды, соответственно.

На рисунках 1 и 2 показано поведение системы до и после уточнения модели.

Рисунок 1 Пример численного моделирование управляемой системы до уточнения модели

Рисунок 2 Пример численного моделирование управляемой системы после уточнения модели

Если сравнить рисунок 1 и рисунок 2, можно заметить, что после уточнения модели качество управления заметно улучшилось. Такой вывод можно сделать по отсутствию колебаний положения объекта и силы управления, а также по заметно меньшим значениям целевой функции.

Литература

- Tatjewski Piotr Advanced control of industrial processes: structures and algorithms. /Tatjewski Piotr: Springer-Verlag London Limited 2007, 2007 — 331 c https://doi.org/10.1007/978-1-84628-635-3

- Golubtsov, P. (2023). Information Spaces and Efficient Information Accumulation in Calibration Problems. In: Hu, Z., Wang, Y., He, M. (eds) Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics IV. CSDEIS 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 158. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24475-9_5