Описание горения водород-воздушных смесей в рамках двухстадийного цепного механизма реакций

Хвосточенко К.Д.

Студент

Московский Физико-Технический Институт, ЛФИ, Долгопрудный, Россия

E-mail: khvostochenko.kd@phystech.edu

В работа численно и аналитически исследуется одномерное адиабатическое горение богатых смесей. Процесс горения описывается с использованием двухстадийного цепного механизма реакций.  Предлагаемые модели используются для описания экспериментальных данных по скорости горения водород-воздушных смесей. Кроме того, численно анализируется пульсирующий режим горения, когда профиль становится нестационарным и периодически меняется во времени.

Рассматривая модель предполагает образование промежуточного вещества в процессе реакций, которое называют радикалом. Образующиеся радикалы вступают в два вида реакций: реакция разветвления цепи, когда радикал, взаимодействуя с окислителем, рождает еще больше радикалов и рекомбинации, когда радикал уничтожается. Считается, что динамика системы описывается только процессами диффузии и переноса. Кроме того, поскольку рассматриваются только богатые смеси, то изменением концентрации топлива в процессе реакции будем пренебрегать.  Уравнения модели в безразмерном виде запишутся следующим образом:

∂θ∂t=∂2θ∂x2+c∂θ∂x+(1-σ)(qrX+K1(1-q))

∂Y∂t= LF-1∂2Y∂x2+c∂Y∂x-K1,

∂X∂t= LX-1∂2X∂x2+c∂X∂x+K1-rX,

K1=β2XYeβ(1-1/θ).

Переменными здесь являются: θ – температура смеси, Y– концентрация окислителя, X – концентрация радикалов, t – время и x – координата. Остальные величины считаются постоянными в процессе реакции.

В пределе бесконечно большого β можно считать K1 пропорциональным дельта-функции [1]. Тогда данная система может быть разрешена аналитически, что делается в данной работе. Обе модели применяются для описания экспериментальных данных по скорости горения водород-воздушных смесей. Результаты представлены на рис. 1. Кроме того, при увеличении количества топлива фронт перестает быть стационарным и появляются осцилляции фронта пламени, как показано на рис. 2. В момент их появления происходит бифуркация Хопфа. В этой работе находится момент возникновения бифуркации. Полученные результаты согласуются с известными в литературе [2].

Таким образом, в данной работе показано, что двухстадийная модель способна хорошо описывать скорости распространения фронта пламени в богатых водород-воздушных смесях, а также предсказывать возникновения диффузионно-тепловых неустойчивостей, проявляющихся в виде пульсаций пламени.

Рис. 1. Зависимость скорости фронта пламени от коэффициента избытка. Маркерами изображены экспериментальные данные [3].

Рис. 2. Профили концентраций и температуры в разные моменты времени в пульсирующем режиме колебаний.

Литература

- Sivashinsky G. I. Diffusional-thermal theory of cellular flames //Combustion science and technology. – 1977. – Т. 15. – №. 3-4. – С. 137-145.

- Korsakova A. I. et al. Stability of rich laminar hydrogen-air flames in a model with detailed transport and kinetic mechanisms //Combustion and Flame. – 2016. – Т. 163. – С. 478-486.

- Konnov A. A. et al. A comprehensive review of measurements and data analysis of laminar burning velocities for various fuel+ air mixtures //Progress in Energy and Combustion Science. – 2018. – Т. 68. – С. 197-267.