Численный анализ топливной эффективности винглетов с изменяемым углом отклонения

Каучакова Марина Андреевна

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E-mail: alehan.orlov.45@mail.ru

Винглеты – одна из разновидностей аэродинамических законцовок крыла, устанавливаются на самолеты с целью увеличения коэффициента подъемной силы, уменьшения индуктивного сопротивления и, как следствие, повышения топливной экономичности. Анализ аэродинамического сопротивления типичного транспортного самолета показывает, что индуктивное сопротивление может составлять до 40% от лобового сопротивления в крейсерских условиях и 80–90% – в условиях взлета и набора высоты. Поэтому снижение индуктивного сопротивления имеет первостепенное значение для повышения эффективности самолета. Заметим, что для классических винглетов аэродинамическая эффективность будет меняться в зависимости от режима полета. Анализ показывает, что не существует единой конфигурации винглета, которая могла бы обеспечить оптимальное снижение индуктивного сопротивления на всех режимах полета. Использование же винглетов с изменяемым углом отклонения позволит сохранять оптимальными значения аэродинамической эффективности во время всего полета.

В первой части было исследовано влияние винглета с изменяемым углом наклона на аэродинамические характеристики крыла (коэффициент подъемной силы и коэффициент лобового сопротивления). Для этого было осуществлено моделирование процессов обтекания в Simcenter STAR-CCM+, кроме того, данный пакет прикладных программ позволил оптимизировать параметры винглета: угол стреловидности, длину, высоту и профиль винглета. На основе результатов проведения вычислительной газодинамической задачи построены поляры для крыла самолета Ил-96-300 с установленными винглетами различной конфигурации и без них при числах Маха М=0,3 и М=0,8 (рис.1).

Рисунок 1. Поляры для крыльев с винглетами разного угла наклона при Ма=0,8 Ма=0,3

На основе анализа построенных поляр можно предложить рекомендации по настройке винглетов на различных этапах полета (разбег, взлет, набор высоты, крейсерский полет, снижение, посадка). Количественная оценка топливной эффективности установки винглета с изменяемым углом отклонения, проведена согласно методу [1].

Коэффициент аэродинамического сопротивления при полете на дозвуковой скорости:

Cxа=Cxа инд+Cxа проф=Cxа 0+Cya2πλe

где Cya – коэффициент подъемной силы, e  - коэффициент Освальда.

Масса крыла: mкр=nyPλψ0,0224mp0c00.75cosχ0,251,50,85+c0cк-1η+3k1+4,5k2k3p0+0,01

где nyP – расчетная перегрузка, p0=mg/S – удельная нагрузка на крыло, c0,  cк – относительные толщины профиля в корневом и концевом сечениях,  kдв=1, k1=1,1, k2=1,5, k3=1,1.

Масса устройства отклонения винглетов [2]:

mпов=mвст+mмех. пов+mмех.фикс

где mвст – масса силовой вставки в районе узла поворота, mмех. пов – масса механизма с приводом для поворота, mмех.фикс – масса элемента, обеспечивающего фиксацию винглета в определённом положении.

Изменение массы топлива за счет изменения сопротивления: Δmт ΔCxа 0=kт крmтΔCxа Cxа

Изменение в расходе топлива: 	Δmт=Δmт 0+mт1-cxa фcxaΔm

Во второй части была предложена концепция поворотного механизма, обеспечивающего заданное отклонение винглета, силовой вставки в районе узла поворота. Поворотный механизм представляет собой шарнирно-рычажный механизм, схожий с винтовым механизмом закрылков. Далее проведен расчет дополнительных изгибающих моментов у основания крыла, возникающих из-за установки винглета. Проведен прочностной расчет крыла Ил-96-300 в программе ANSYS Workbench, который показал, что увеличение изгибающих моментов вписывается в изначальный запас прочности, поэтому винглеты можно установить, не переделывая всё крыло, а только усилив концевую часть в районе узла поворота.

В данной работе проведен комплексный анализ винглетов с изменяемым углом отклонения. В ходе работы смоделированы процессы обтекания крыла при различных углах наклона вингелта, построены соответствующие поляры для данных углов наклона винглета, предложены рекомендации по настройке винглетов на разных этапах полета и концепция механизма, обеспечивающего отклонение винглет. Расчетная топливная эффективность составила 7,87%. Таким образом, использование винглетов с изменяемым углом отклонения является перспективным направлением для повышения аэродинамического качества и топливной эффективности самолета.

Литература

1. Попов Ю.И., Ярыгина М.В. Методика весового анализа складного крыла самолета палубного базирования [Электронный ресурс] // Труды МАИ. 2011. № 43. 23 с. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=24860 (дата обращения: 01.03.2022).

2. Ярыгина М.В., Попов Ю.И. Формирование весовой формулы складного крыла // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2012. № 2. C. 8–12.