Обратная задача восстановления изображений в многоканальной оптической системе

Киселёв Евгений Иванович

Студент магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва, Россия

E–mail: kiselyov.e.i@yandex.ru

Рассматривается вопрос восстановления многоканальных изображений в стандартном формате RGB. Формирование многоканального изображения объекта, который излучает в видимом спектре, описывается с помощью двумерного интегрального уравнения типа свертки [1]:

ux,y,λ=hx,y,λ*vx,y,λ==R2hx-s1,y-s2,λvs1,s2,λds1ds2.       (1)

В уравнении (1) искомая функция vx,y,λ имеет смысл интенсивности на длине волны λ. После прохождения оптической системы сигнал попадает на детектор, который формирует каналы изображения по следующему закону:

uix,y=0+∞ux,y,λSiλdλ,  i=0,1,2.

Весовые функции Siλ, отвечающие формату RGB, можно получить при создании оптического устройства или после его исследования спектрометром.

В настоящей работе получена система интегральных уравнений типа свертки, которая связывает каналы наблюдаемого и исходного изображений:

u0x,y=j=02R2h0,jx-s1,y-s2vjs1,s2ds1ds2u1x,y=j=02R2h1,jx-s1,y-s2vjs1,s2ds1ds2u2x,y=j=02R2h2,jx-s1,y-s2vjs1,s2ds1ds2,  (2)

hi,jx,y=Rhx,y,λSiλSjλdλ.

В случае дефокусировки оптической системы регистрируемые в каждом канале изображения могут содержать области с инверсией интенсивности. Согласно (1) такая инверсия оказывается различной для разных каналов изображения, что приводит к появлению хроматической аберрации – изменению цветовой гаммы изображения, особенно на контрастных краях. В большинстве офтальмологических приложений такие искажения являются нежелательными, и ставится задача их компенсации. Соответствующая обратная задача состоит в решении системы (2) относительно искомых функций v1, v2, v3.

Для решения задачи восстановления исходного многоканального изображения был разработан метод решения на основе неявного итерационного метода регуляризации Тихонова в спектральном пространстве, апробированного ранее в [2] для задачи оптического секционирования трехмерного изображения в модели широкоугольной изображающей системы, в сочетании с выбором параметра регуляризации на основе анализа шума на спектре изображений. Разработанный метод был протестирован как на симулированных данных, так и на изображениях, полученных в экспериментальной оптической системе с управляемой дефокусировкой. Результаты работы метода, в том числе на зашумлённых экспериментальных данных, позволяют судить о его высокой эффективности в задаче компенсации дефокусировки и сопутствующей хроматической аберрации для многоканальных изображений.

Автор выражает благодарность доценту Ирошникову Н.Г. за постановку задачи, помощь в сборе экспериментальных данных и обсуждение результатов.

Литература

- Гудмен Дж. Введение в фурье-оптику – М.: Мир, 1970

- Razgulin A. V., Iroshnikov N. G., Larichev A. V., Romanenko T. E., Goncharov A. S. Fourier domain iterative approach to optical sectioning of 3d translucent objects for ophthalmology purposes // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2017. Vol. XLII-2/W4. P.173–177.