Определение оптимальной пористости среды для оптического датчика давления в различных конфигурациях с помощью численного моделирования распространения света методом Монте-Карло.

Фадеев Н.А.1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: fadeev.na21@physics.msu.ru

Во многих современных инженерных задачах, например, в робототехнике и при создании функциональных протезов, существует необходимость точного измерения давления, оказываемого на ту или иную часть устройства, механизма. Широко распространены датчики, в основе которых лежит изменение различных параметров используемой в устройстве электрической цепи, пьезоэлектрический эффект, но они не лишены недостатков. Первые не обладают высокой чувствительностью [1], для пьезоэлектрических датчиков ограничен рабочий диапазон.

Возможным методом решения поставленной задачи может послужить оптический датчик давления на основе оптически прозрачного пористого вещества. При деформации пористого вещества изменяются взаимное расположение и форма пор, вследствие чего происходит изменение оптических свойств пористой среды. Изменение интенсивности детектируемого излучения позволяет оценить степень деформации пористого материала, и при известных механических свойствах используемого материала становится возможным установить связь между изменением интенсивности детектируемого излучения и прикладываемым к датчику давлением.

Существуют приближенные способы аналитического описания прошедшего через сильно рассеивающие среды излучения, такие как уравнение диффузии [2]. Их использование затруднено в общем случае необходимостью в решении интегродифференциальных уравнений. Для решения данной задачи оправдано использование приближенных численных методов моделирования.

Классическим подходом в моделировании распространения излучения в сложных неоднородных средах является метод Монте-Карло, предложенный Пралем в 1989 году [3] и успешно применяемый при исследовании параметров рассеяния и поглощения биотканей, кожи, подкожных слоев [4, 5]. Данный метод позволяет описывать оптические свойства относительно сложных структур без необходимости теоретического анализа. Развитие вычислительной техники и алгоритмов параллельных вычислений позволило существенно ускорить метод Монте-Карло [6].

Одним из широко применяемых улучшений описанного метода для описания сложных геометрических конфигураций является возможность представления образца через воксели - трехмерные единичные кубы вещества с заданными свойствами. Однако для ряда задач данный подход не применим, так как границы раздела различных веществ не будут обладать необходимой степенью гладкостью из-за их кубической структуры [7]. Среди прочих методов моделирования может быть использован рейтрейсинг [8], с помощью которого рассчитывается распространение луча света в среде по законам геометрической оптики, но данный метод не позволяет учесть спектральные характеристики среды, такие как спектр поглощения и рассеяния.

Примером оптимального решения проблемы с детализацией границ раздела веществ является метод SVMC (от англ. Split-Voxel Monte Carlo) [9]. В рамках данного метода заданные воксели заменяются на плоскости, разделяющие два типа среды. При попадании указанный воксель фотонный пакет будет взаимодействовать с плоскостью отдельно в соответствии с уравнениями геометрической оптики, после прохождения - по реализованному в программном пакете методу Монте-Карло. Такой способ позволяет относительно сгладить поверхности объектов, повышая степень детализации при относительно невысоких дополнительных затратах вычислительных ресурсов.

В рамках данной работы были проведены расчеты распространения света в пористой среде с использованием SVMC. Был проведен сравнительный анализ индикатрис рассеяния единичной поры классическом методе MC, SVMC и метода трассировки лучей как эталона. Далее исследуются характерные зависимости диффузно отраженного сигнала и коэффициента пропускания оптически прозрачной пористой среды при различных конфигурациях источника и детектора излучения в схемах диффузного отражения и диффузного пропускания, и определяются оптимальные параметры пористости, которые позволяют получить максимальный контраст при заданных размерах среды.

Исследование Фадеева Николая поддержано грантом фонда «БАЗИС» № 24-2-1-7-1.

Литература

- Ruzhan Qin, et al. A new strategy for the fabrication of a flexible and highly sensitive capacitive pressure sensor // Mycrosystems & Nanoengineering. 2021. V. 7. Article № 100.

- Irving J. Bigio, Sergio Fantini. Quantitative Biomedical Optics: Theory, Methods and Applications.

- S. A. Prahl. A Monte Carlo model of light propagation in tissue // Dosimetry of Laser Radiation in Medicine and Biology. 1989. V. 10305, A. 1030509.

- Leiming Yue, et al. Scalable and massively parallel Monte Carlo photon transport simulations for heterogeneous computing platforms // Journal of Biomedical optics. 2008. V. 23. Issue 1.

- Janelle E. Bender, et al. A Robust Monte Carlo Model for the Extraction of Biological Absorption and Scattering In Vivo // IEE Transactions on Biomedical Engineering. 2009. V. 56. Issue 4.

- Y. Hasegawa, et al. Monte Carlo simulation of light transmission through living tissues // Appl. Opt. 1991. V. 30. P. 4515–4520.

- T. Binzoni, et al. Light transport in tissue by 3D Monte Carlo: Influence of boundary voxelization // Computer methods and programs in biomedicine. 2008. V. 89, P. 14–23.

- L. Colleselli, et al. Optical simulations in life-sciences: Benefiting from ray-tracing in biotechnology and photobiology // Optics communications. 2024. V. 552, A. 130028.

- Shijie Yan, Qianqian Fang. Hybrid mesh and voxel for accurate and efficient transport modelling in complex bio-tissues // Biomedcal Oprics Express. 2020. V. 11, Issue 11. P. 6262–6270.