Гальванические покрытия углеродистой стали для повышения её коррозионной устойчивости в условиях ПГЗРО

Клещева С.В.

Студент, 4 курс специалитета

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия

E-mail: sonya_kleshova@mail.ru

Окончательная изоляция радиоактивных отходов (РАО), содержащих долгоживущие радионуклиды с периодом полураспада в тысячи и сотни тысяч лет, требует их иммобилизации в нерастворимую твердую матрицу. Эта матрица должна быть размещена в специальном глубинном геологическом хранилище, которое оснащено многокомпонентными барьерами безопасности для обеспечения надежной изоляции и защиты окружающей среды. В России на сегодняшний день ведутся исследования возможности сооружения объекта для финальной изоляции (захоронения) РАО на территории участка «Енисейский» (г.Железногорск, Красноярский край) [1]. Актуальной задачей исследований является поиск материалов для барьеров, обеспечивающих долгосрочную безопасность захоронения радиоактивных отходов.

Одним из важных процессов в условиях ПГЗРО является разрушение металлических материалов контейнеров РАО, которое может происходить в результате химической или микробиологической коррозии. В настоящее время в качестве основного материала для контейнеров рассматривается углеродистая сталь марки Ст3, но этот тип стали обладает низкой химической устойчивостью в водных средах, что вызывает необходимость разработки более устойчивых материалов или защитных покрытий [2]. Одним из многообещающих подходов к антикоррозийной защите является использование гальванического метода нанесения покрытий, который не требует высоких температур и позволяет осуществлять инструментальный контроль толщины защитного слоя.

Целью данной работы является скрининг различных металлических покрытий, нанесенных гальваническим методом на сталь марки Ст3, с акцентом на их коррозионную и биологическую устойчивость в условиях, имитирующих геологические условия будущего ПГЗРО на участке "Енисейский". В ходе работы были проанализированы покрытия, имеющие в составе кадмий, цинк, медь и никель.

Оценка устойчивости металлических покрытий проводилась методами потенциометрии, in situ микроскопии и гравиметрии. Результаты показали, что покрытия на основе кадмия и цинка для стали Ст3 наиболее эффективно снижают скорость химической и микробной коррозии.

Благодарность Трипачеву О.В. и Кузову А.В. (ИФХЭ РАН) за подготовку металлических покрытий гальваническим методом.

Литература

1. Linge I.I., Utkin S.S., Kulagina T.A., Trokhov N.N. Underground research laboratory in “the Yenisei” section of the Nizhnekansky massif of the Krasnoyarsk Region. Journal of Siberian Federal University Engineering & Technologies, 2019, 12(7), p. 830-841.

2. Bennett D. G., Gens R. Overview of European concepts for high-level waste and spent fuel disposal with special reference waste container corrosion. Journal of Nuclear Materials, 2008, 379(1-3), p.1-8.