Исследование области притяжения положения равновесия в задаче стабилизации нелинейной системы при помощи квадратичной функции Ляпунова

Сюй Яци

Студент, 4 курс бакалавриата

МГУ-ППИ, факультет ВМК, Шэньчжэнь, КНР

E-mail: 2601817709@qq.com

Исследование посвящено стабилизации нелинейных динамических систем с акцентом на оценку и оптимизацию области притяжения положения равновесия за счёт использования квадратичных функций Ляпунова и линейных позиционных управлений. В реальных условиях внешние возмущения и параметрические неопределенности могут вызывать уменьшение или деформацию области притяжения. Для решения этой проблемы предлагаются стратегии управления, основанные на линеаризации и соответственно методах линейной теории стабилизации, направленные на расширение области притяжения положения равновесия и повышение робастности замкнутой системы.

Основная цель исследование связи размера, формы области притяжения с параметрами управления (стабилизатора) в нелинейных системах. Матрицы управления K и Ляпунова P синтезируются двумя методами:

1.	Метод размещения полюсов стабилизация через настройку собственных значений замкнутой системы: K проектируется по заданным полюсам, P вычисляется из уравнения Ляпунова.

2.	Метод, включающий решение задачи линейно-квадратичной стабилизации совместная оптимизация K и P через минимизацию функционала качества (P определяется из уравнения Риккати).

Работа включает два этапа: анализ устойчивости невозмущённой линеаризованной системы и изучение её поведения при наличии возмущений (погрешностей линеаризации). Геометрические характеристики области притяжения (размер, форма) количественно оцениваются через теоретический анализ и визуализацию границ уровня функции Ляпунова, что позволяет сравнить эффективность разных методов при разных параметрах.

На примере динамики БПЛА проводится локальная линеаризация нелинейной системы. Метод размещения полюсов генерирует K и	P , а метод решения линейно-квадратичной задачи стабилизации оптимизирует их через уравнение Риккати. Анализ устойчивости с квадратичной функцией Ляпунова показывает: область притяжения для метода полюсов имеет меньший размер и нерегулярную полигональную форму, тогда как второй метод обеспечивает большую эллипсоидальную область с гладкими границами и равномерной устойчивостью.

Во второй части работы в уравнения модели вводится возмущающий член, моделирующий параметрические неопределенности (например, трение, зависящее от состояния x, или ветровое воздействие, изменяющееся во времени t). Повторная настройка параметров управления и анализ возмущённой области притяжения выявля-ют различия в чувствительности методов к неопределенностям.

Для оптимизации устойчивости при возмущениях предложены:

1.	H1-управление ограничение усиления возмущений через матрицу P (уравнение Риккати) для настройки области притяжения.

2.	Адаптивное управление онлайн-оценка возмущений и динамическая корректировка параметров через явное построение функции Ляпунова.

Итог: исследование количественно связывает свойства области притяжения с параметрами управления и возмущениями, подтверждая эффективность методов на примере модели БПЛА. Результаты могут быть использованы для проектирования нелинейных систем управления.

Литература

1. Барбашин Е. А. (1970). Функции Ляпунова. Москва: Наука.

2. Малкин И. Г. (1966). Теория устойчивости движения. Москва: Наука.

3. Giesl P., Hafstein S. (2015). Review on computational methods for Lyapunov functions. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 20(8), 2291-2331.