Компьютерное зрение - трёхмерная реконструкция

Шань Цзиньшо

Студент

Московский государственный университет - Пекинский политехнический институт

Е-mail:shuoSlmJS@163.com

Компьютерное зрение - это важное большое направление в области искусственного интеллекта, имеющее долгую историю. Эта наука исследует как заставить компьютер “видеть”. Для этого вместо глаз человека компьютер использует камеру, а вместо мозга человека используется алгоритм. В этом большом направлении иметь много маленьких направлений. Например, распознавание и классификация изображений, обнаружение и отслеживание объектов, сегментация изображений и трёхмерная реконструкция.

Трёхмерная реконструкция - это процесс восстановления трёхмерной информации на основе одно- или многовидовых изображений.

Сейчас есть четыре трёхмерные формы: карта глубины, облако точек, воксель и треугольная сетка. Каждое пиксельное значение карты глубины представляет собой расстояние от объекта до плоскости xy камеры в мм. Облако точек - это множество точек в определенной системе координат. Воксел - это точка определенного размера в трехмерном пространстве. Треугольная сетка - это многоугольная сетка, состоящая из всех треугольников.

Методы трёхмерной реконструкции делятся на активные и пассивные. Пассивные методы трёхмерной реконструкции основаны на реконструкции одного, двух и более изображений. Активные методы трёхмерной реконструкции основаны на лазерном сканировании.

Для реконструкции изображений, основанной на стереозрении, нужно найти  соответствующее положение любой точки в пространстве на двух камерах, а затем вычислить фактические трехмерные координаты окружающего мира из пиксельных координат изображения на основе матрицы параметров камеры. Это включает в себя преобразование между мировой системой координат, системой координат камеры, физической системой координат изображения и пиксельной системой координат.  Преобразование из мировой системы координат в систему координат камеры требует преобразования твердого тела, а затем преобразование из системы координат камеры в систему координат физического изображения требует перспективной проекции и использования принципов треугольника. Это процесс преобразования из 3D в 2D. Затем мы переносим  начало координат, чтобы получить пиксельную систему координат.

Применение трёхмерной реконструкции и перспективы её развития. Перспективы применения включают беспилотные автомобили, робототехнику, анализ медицинских снимков, охрану культурного наследия, научные исследования и т.д.

При беспилотном вождении компьютер может генерировать трехмерное моделирование окружающей среды в режиме реального времени, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Трехмерная реконструкция позволяет роботу распознавать незнакомое помещение и нормально работать в нём. Модель культурной реликвии может быть создана без повреждения самой культурной реликвии.

В рамках университетской программы на инженерном факультете был проведён эксперимент по созданию трёхмерной реконструкции на основе двумерных изображений. Эксперимент произведён с применением алгоритмов электронного ресурса Github и локального компьютера. В рамках данного проекта были созданы трёхмерные объекты. Также идёт работа над созданием трёхмерной модели кампуса на основе двумерных изображений. Этот проект имеет большие перспективы развития как для университета, так и для научных разработок в области трёхмерной реконструкции.

Литература

1. Захаров А.А. Автоматический синтез протяжённых трёхмерных сцен с использованием системы компьютерного зрения. // Изв. вузов. Приборостроение, 2012 г., т. 55 №2, стр. 24-27

2. Основы стереозрения. // [электронный ресурс] Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/130300/ (дата обращения 10.02.2025)

3. Потапов А.С. Системы компьютерного зрения. (учебное пособие) // СПб, Университет ИТМО, 2016 г., 161 стр.

4. AI天才研究院. 计算机视觉的三维重建技术：探索图像处理的前沿方法. // [электронный ресурс] CSDN. URL: https://blog.csdn.net/universsky2015/article/details/135811881 (дата обращения 10.02.2025)

5. CV小学生。. 三维重建方法总结. // [электронный ресурс] CSDN. URL: https://blog.csdn.net/qq_33495762/article/details/106083603 (дата обращения 10.02.2025)

6. NAVER. Dust3r. Advanced image-to-3D AI // [электронный ресурс] Github. URL: https://github.com/naver/dust3r (дата обращения 10.02.2024)

7. wzyannn. 三维重建（知识点详细解读、主要流程）. // [электронный ресурс]  CSDN. URL: https://blog.csdn.net/m0_51951121/article/details/121950434 (дата обращения 10.02.2025)

8. Yuezero_. 三维重建(单目、双目、多目、点云、SFM、SLAM). // [электронный ресурс]  CSDN. URL: https://blog.csdn.net/weixin_54338498/article/details/129409390 (дата обращения 10.02.2025)

9.桃桃脆椰奶. 双目三维重建原理. // [электронный ресурс] CSDN. URL: https://blog.csdn.net/qq_42953891/article/details/142165700 (дата обращения 10.02.2025)