Выбор места посадки с минимальным расходом топлива

Чжан Цзычэнь

Студент, 4 курс бакалавриата

МГУ-ППИ, факультет ВМК, Шэньчжэнь, КНР

E-mail: 790412166@qq.com

Аннотация

В данной работе рассматривается задача выбора удобного места посадки летательного аппарата при движении на постоянной высоте с линейным сопротивлением. Одна часть топлива расходуется на компенсацию силы тяжести, другая — на реализацию продольного движения. Цель исследования — минимизация расхода топлива при перемещении из заданного начального положения в конечное. Работа включает аналитический вывод на основе принципа максимума Понтрягина и численные эксперименты по определению оптимального управления.

Введение

В эпоху активного развития аэрокосмических технологий актуальны вопросы оптимизации траектории и снижения расхода топлива при посадке летательных аппаратов. Снижение затрат на топливо не только сокращает эксплуатационные издержки, но и повышает безопасность и точность посадки. Актуальность темы. Выбор оптимальной (в топливном смысле) траектории посадки в атмосфере с сопротивлением позволяет существенно расширить возможности управления полётом. Линейная зависимость силы сопротивления от скорости — одно из упрощённых, но при этом широко применимых приближений в аэродинамике, позволяющее выполнить строгий математический анализ. Цель исследования состоит в том, чтобы разработать математическую модель и определить оптимальное управление (тягу) летательного аппарата, движущегося в сопротивляющейся среде на постоянной высоте, с целью минимизировать суммарный расход топлива.

Задачи исследования:

• провести анализ сил, действующих на летательный аппарат в одномерном приближении;

• сформулировать краевую задачу оптимального управления движением с учётом линейного сопротивления;

• применить принцип максимума Понтрягина для вывода условий оптимальности;

• выполнить численный эксперимент для анализа траекторий управления и оценки числа переключений;

• исследовать наличие/отсутствие равновесных точек и их устойчивость.

Объект исследования — процесс посадки летательного аппарата при движении по прямолинейной траектории в атмосфере с линейным сопротивлением. Предмет исследования — аналитические и численные методы нахождения оптимальной (топливосберегающей) траектории.

Положения, выносимые на защиту:

• применение принципа максимума Понтрягина в задаче минимизации расхода топлива для одномерной модели с линейным сопротивлением;

• формулы, связывающие управление 𝑢(𝑡) с сопряжённой переменной 𝜓𝑣 и определяющие моменты переключения тяги;

• результаты численного анализа фазового портрета и устойчивости равновесных состояний.

Теоретическая значимость исследования заключается в использовании методов теории оптимального управления для решения прикладной задачи посадки ЛА с минимальным расходом топлива.

Практическая значимость — выводы и численные методики могут быть применены при проектировании низкотопливных посадочных траекторий и анализе систем управления для различных аэрокосмических аппаратов.

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх основных глав и заключения.

• В первой главе приводится анализ сил, действующих на летательный аппарат, формулируется модель и задача оптимального управления.

• Во второй главе исследуется полученная задача оптимизации методом принципа максимума Понтрягина: выписывается функция Понтрягина, строится сопряжённая система, выводятся условия оптимальности, анализируются моменты переключения.

• В третьей главе проводится численный эксперимент, даётся описание алгоритма решения, анализируются фазовые портреты, исследуется количество переключений и устойчивость равновесных состояний.

В заключении подводятся итоги и формулируются перспективы дальнейших исследований.