Модификация электрода нанокристаллическими катализаторами для повышения производительности твердооксидных элементов

Чэнь Сюйе，Ли Минмин

Студент, 1 курса магистратуры

Университет МГУ-ППИ, факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: 1002112352@qq.com

Твердотельный топливный элемент (SOFC) - это высокоэффективное и экологически чистое энергетическое устройство, непосредственно преобразующее химическую энергию топлива в электрическую, которое имеет широкие перспективы применения в распределенной генерации энергии, новых энергетических транспортных средствах и портативных источниках питания [1,2].В процессе коммерциализации необходимо снизить рабочую температуру ячейки, чтобы добиться снижения себестоимости.Однако снижение производительности катода после снижения рабочей температуры является одной из технических проблем, требующих решения.

В данном исследовании в качестве катодного материала использовался оксид железа лантан-стронций-кобальт (LSCF), а в качестве электролита - оксид циркония, стабилизированный иттрием (YSZ). LSCF - хороший катодный материал для твердооксидных топливных элементов с высокой электронной и ионной проводимостью, что благоприятно для реакции восстановления кислорода[3]. YSZ - наиболее широко используемый электролит, который отделяет окислитель от топлива и переходит к ионам кислорода[4].

Для улучшения электрокаталитических характеристик катода в данном исследовании методом гидротермального синтеза на поверхности катода были получены нанопленки оксида иридия.Уникальная электронная структура оксида иридия обеспечивает подходящие адсорбционные площадки, что способствует эффективной адсорбции молекул кислорода на поверхности катода и увеличивает концентрацию реагентов, ускоряя тем самым реакцию восстановления кислорода. Кроме того, пленка оксида иридия оптимизирует путь переноса заряда между катодом и электролитом, что значительно снижает межфазное сопротивление и улучшает общую проводимость батареи.

Таким образом, введение пленок оксида иридия обеспечивает эффективный способ повышения катодной электрокаталитической эффективности.В последующих исследованиях толщина, морфология и процесс приготовления пленки могут быть дополнительно оптимизированы для дальнейшего улучшения выходной мощности батареи и электрохимических характеристик.

Литература

1. Wang, N.; Tang, C.; Du, L.; Zhu, R.; Xing, L.; Song, Z.; Yuan, B.; Zhao, L.; Aoki, Y.; Ye, S., Advanced Cathode Materials for Protonic Ceramic Fuel Cells: Recent Progress and Future Perspectives. Advanced Energy Materials 2022. 10.1002/aenm.202201882.

2. Liu, Y.; Zhu, X.; Li, M.; Liu, H.; Cong, Y.; Yang, W., Stabilization of low-temperature degradation in mixed ionic and electronic conducting perovskite oxygen permeation membranes. Angew Chem Int Ed Engl 2013, 52 (11), 3232-6. 10.1002/anie.201209077.

3. Zhuang, Z.; Li, Y.; Yu, R.; Xia, L.; Yang, J.; Lang, Z.; Zhu, J.; Huang, J.; Wang, J.; Wang, Y.; Fan, L.; Wu, J.; Zhao, Y.; Wang, D.; Li, Y., Reversely trapping atoms from a perovskite surface for high-performance and durable fuel cell cathodes. Nature Catalysis 2022, 5 (4), 300-310. 10.1038/s41929-022-00764-9.

4. Zhou, Y.; Liu, E.; Chen, Y.; Liu, Y.; Zhang, L.; Zhang, W.; Luo, Z.; Kane, N.; Zhao, B.; Soule, L.; Niu, Y.; Ding, Y.; Ding, H.; Ding, D.; Liu, M., An Active and Robust Air Electrode for Reversible Protonic Ceramic Electrochemical Cells. ACS Energy Letters 2021, 1511-1520. 10.1021/acsenergylett.1c00432.