«Определение радиусов кривизны вогнуто-выпуклой линзы с использованием фазового метода измерения показателя преломления».

Дыкова Елизавета Григорьевна

Студентка

Научный руководитель

Косых Николай Борисович,

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и геофизики

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, факультет естественных наук, Севастополь, Россия

E–mail: elizaveta.dykova@yandex.ru

Определение радиусов кривизны и показателя преломления оптических линз является важной задачей приборостроения, лабораторной диагностики и учебного эксперимента. Классические методы (сферометрия, интерферометрия, рефрактометрия) требуют стационарного дорогостоящего оборудования и высокой квалификации оператора [1,3]. В связи с этим актуальна разработка портативных, доступных и быстрых методик, пригодных для использования вне лаборатории.

В работе предложена экспериментальная методика определения радиусов кривизны поверхностей вогнуто-выпуклой линзы, основанная на трёх подходах: фазовом измерении показателя преломления, автоколлимационном определении фокусного расстояния и прямом измерении радиуса вогнутой поверхности методом стрелы прогиба [1,4].

Фазовый метод измерения показателя преломления реализуется с помощью фазового лазерного дальномера. Луч проходит через линзу, отражается от дальней поверхности и возвращается в приёмник. Прибор регистрирует оптическую длину пути [2]. Для одностороннего прохода эффективная оптическая толщина L связана с геометрической толщиной d соотношением  L=n⋅d, откуда

n=Ld

Автоколлимационный метод используется для определения фокусного расстояния линзы. Дальномер выступает в роли точечного источника света: его луч направляется через малое отверстие в экране на линзу, за которой установлено плоское зеркало. Перемещением линзы добиваются возврата отражённого луча в отверстие, что соответствует положению фокуса. Расстояние от экрана до линзы измеряется линейкой и принимается за фокусное расстояние F [1,4].

Метод стрелы прогиба (сагитты) позволяет непосредственно измерить радиус вогнутой поверхности. Для сферической вогнутой поверхности

R2=D28h+h2

де D — диаметр поверхности, h — глубина вогнутости (стрела прогиба) [1,4]. Знак радиуса определяется визуально: для вогнутой поверхности R2​<0.

Радиус выпуклой поверхности рассчитывается из формулы толстой линзы [1,3,4]:

1F=(n-1)(1R1-1R2+n-1dnR1R2)

Подстановка измеренных F, n, d и найденного R2​ позволяет найти R1​.

В ходе экспериментальной работы определён показатель преломления материала вогнуто-выпуклой линзы, извлечённой из фотообъектива. Измерения проводились на линзе диаметром 36 мм и толщиной 8 мм. Показатель преломления, измеренный фазовым лазерным дальномером по оптической толщине образца, составил n=1,60±0,13. Фокусное расстояние, определённое автоколлимационным методом, равно F=45±1,5 мм. Радиус вогнутой поверхности, измеренный методом стрелы прогиба (глубина вогнутости 0,12 мм), оказался равным R2​=−1350±560 мм, что соответствует практически плоской поверхности. На основе полученных данных по формуле толстой линзы рассчитан радиус выпуклой поверхности: R1​=27,5 мм. Таким образом, исследуемая линза представляет собой положительный мениск с радиусом выпуклой поверхности 27,5 мм и практически плоской вогнутой поверхностью. Полученные параметры физически согласованы: для плоско-выпуклой линзы с таким радиусом фокусное расстояние составило бы 45,8 мм, что хорошо согласуется с измеренным значением 45 мм [1,3,4].

Метод имеет следующие ограничения. Точность определения показателя преломления определяется погрешностью дальномера, что наиболее существенно для тонких образцов [2]. Погрешность измерения радиуса вогнутой поверхности методом стрелы прогиба значительно возрастает при малых глубинах вогнутости. Метод применим только к собирающим оптически прозрачным линзам. Необходима тщательная юстировка (перпендикулярность луча, совпадение с оптическим центром) и чистота оптических поверхностей. Критерий совпадения лазерного пятна с отверстием при автоколлимации является визуальным, что вносит субъективную составляющую. Внешняя засветка ухудшает контраст пятна, поэтому измерения рекомендуется проводить в затемнённом помещении [1,4]. Метод стрелы прогиба предполагает механический контакт с поверхностью, что создаёт риск повреждения покрытия. Преимущества метода — портативность, доступность оборудования, быстрота измерений и отсутствие необходимости в дорогостоящем лабораторном оборудовании. Метод может быть рекомендован для экспресс-анализа оптических элементов в полевых условиях, лабораторного практикума по оптике, контроля качества линз в малых мастерских и учебных проектов.

Список литературы:

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 4: Оптика. — 3-е изд., стер. — Москва: Физматлит, 2005. — 792 с.

- Звелто О. Принципы лазеров: пер. с англ. — 4-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2008. — 720 с.

- Борн М. Основы оптики: пер. с англ. / М. Борн, Э. Вольф. — 2-е изд., перераб. — Москва: Наука, 1973. — 720 с.

- Ландсберг Г. С. Оптика: учеб. пособие для вузов. — 6-е изд., стер. — Москва: Физматлит, 2003. — 848 с.