Мониторинг загрязнения частицами микропластика родников Горного Крыма: выполненные и текущие этапы исследования

Репникова Д. А

Магистрант 1 года обучения

Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: daria.repnikova@student.msu.ru

Несмотря на заповедный статус Горного Крыма значительной части территории, загрязняющие вещества, в том числе микропластик (МП) –  синтетические полимерные частицы размером от 1 мкм до 5 мм; нанопластик — < 1 мкм – могут поступать в подземные воды как от локальных, так и от удаленных источников. В последние годы возрастает число исследований, посвященных присутствию МП в подземных водах, однако для Горного Крыма такие данные крайне ограниченны. В связи с этим проводится мониторинг МП в родниках Горного Крыма, включающий пробоотбор, пробоподготовку, идентификацию полимерных частиц и сопутствующую гидрохимическую характеристику подземных вод [1, 2]. Летом 2024 г. были исследованы пробы из источников Пания, Скельский и Демерджи. По результатам визуального анализа частицы МП обнаружены во всех пробах; выявлены волокна, пленки и фрагменты. По результатам пиролитической газовой хромато-масс-спектрометрии во всех пробах обнаружен полистирол (PS); в пробе из родника Пания дополнительно установлен стирол-бутадиеновый каучук (SBR), а в пробе из родника Демерджи — полипропилен (PP), полиэтилен (PE) и полиамид-66.

В конце января 2026 г. расширена область изучения, как из Горного Крыма, так и из Альминской впадины. Пробы отобраны из родников следующих водоносных горизонтов Горного Крыма: верхнеюрский (2 пробы), меловой (3 пробы), палеогеновый (1 проба), неогеновый (4 пробы). Для всех проб выполнен гидрохимический анализ; в рамках определения МП проведена пробоподготовка, пробы 2026 г. подготовлены к последующей идентификации микрочастиц полимеров. По химическому составу большинство исследованных вод относится к пресным гидрокарбонатным кальциевым и магниево-кальциевым, минерализация составляет около 0,22–0,38 г/л. Такие воды типичны для областей питания карбонатных водоносных комплексов Горного Крыма. Ряд точек характеризуется более высоким содержанием сульфатов и хлоридов: родник Арабский, родник Ашлама, Кулю-Буруновский родник, родник Джавезлык и сероводный источник в районе Верхнесадового. Родник У Геологов отличается по катионному составу: вода натриевая, при минерализации около 1,15 г/л. Повышенная минерализация (около 1,2 г/л) наблюдается в родниках Арабский и У Геологов.

Полученные данные показывают, что мониторинг МП в родниках Горного Крыма целесообразно сочетать с гидрохимической характеристикой вод, поскольку различия в составе и минерализации могут отражать особенности путей питания, времени взаимодействия в системе «вода–порода» и потенциальных путей миграции загрязняющих частиц. Следующий этап работы связан с аналитической идентификацией МП в пробах 2026 г. и сопоставлением полученных результатов с данными 2024 г.

Исследование подземных вод выполнено Репниковой Д.А. при поддержке гранта РНФ № 25-27-00532

Литература:

- Казак Е.С., Филимонова Е.А., Преображенская А.Е. Микро- и нанопластик в природных водах России и проблемы его определения // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2022. № 6. С. 110–123.

- Thompson R.C., Olsen Y., Mitchell R.P., Davis A., Rowland S.J., John A.W.G., McGonigle D., Russell A.E. Lost at Sea: Where Is All the Plastic? // Science. 2004. Vol. 304. 7 May.