О нелинейной стохастической модели кардиостимулятора
Рахимова Римма Ильгизаровна
Аспирант

Цыганова Юлия Владимировна

Научный руководитель, д. ф.-м. н., доцент
Факультет физико-математического и технологического образования

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова

Ключевые слова: кардиостимулятор, математическая модель, уравнение Ван дер Поля, расширенный фильтр Калмана.

Болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности в мире, и имплантация электрокардиостимуляторов является ключевым методом лечения брадиаритмий. Основное предназначение электрокардиостимулятора заключается для нормализации сердечного ритма у пациентов, чье сердце бьется недостаточно часто или в аномальном режиме.

В работе рассматривается один из подходов к математическому моделированию кардиостимулятора на основе нелинейной динамической системы.

Можно считать, что изучение электрической активности сердца началось с работ В. Эйнтховена, заложившего основы электрокардиографии [1]. Математическая модель сердца как релаксационного генератора впервые предложена Ван дер Полем и Ван дер Марком [2]. Дальнейшее развитие этого направления привело к формированию современной концепции, согласно которой проводящая система сердца интерпретируется как ансамбль взаимосвязанных нелинейных осцилляторов.

В данной работе решается задача стохастического моделирования кардиостимулятора. Цель работы — на базе модифицированного уравнения Ван дер Поля построить дискретную нелинейную стохастическую модель сино-атриального узла (САУ) — главного кардиостимулятора сердца [3].

Рассмотрим известное уравнение Ван дер Поля, описывающее простой осциллятор с нелинейным затуханием [4]:

d2xdt2+αx2-μdxdt+x=0,								(1)

где α и μ – параметры модели.

Генератор Ван дер Поля интересен тем, что адаптирует свою внутреннюю частоту к частоте внешнего управляющего сигнала, при этом амплитуда сигнала остается неизменной. Эта способность крайне важна с физиологической точки зрения: ведущий кардиостимулятор является наиболее высокочастотным элементом проводящей системы, задающим ритм для всех прочих генераторов. Руководствуясь этим принципом, Ван дер Поль и ван дер Марк разработали математическую модель на основе нелинейного дифференциального уравнения второго порядка [2].

В работе [5] K. Grudzinski и J.J. Zebrowski предложили две модификации уравнения Ван дер Поля для моделирования САУ. В данной работе рассмотрена одна из этих модификаций, в которой часть αx2-μ, отвечающая за демпфирование, заменена выражением α(x-v1)(x-v2). Тогда модифицированное уравнение Ван дер Поля имеет следующий вид:

d2xdt2+α(x-v1)(x-v2)dxdt+x(x+d)(x+e)de=0,						(2)

где произведение v1v2< 0.

С целью учета случайных факторов построим стохастическую модель САУ на основе (2). Для этого в пространстве состояний зададим вектор состояния

Xt=x1(t)x2(t),

где x1t=xt,  x2t=dx(t)dt=vxt.

Используя уравнение (2), запишем сначала детерминистскую модель, представленную в пространстве состояний системой дифференциальных уравнений первого порядка:

x1t=x2t,x2t=-αx1t-v1x1t-v2x2t-x1tx1t+dx1t+ede,    			(3)

где x1t – трансмембранный потенциал узла xt , x2t – скорость его изменения.

Модель (3) является нелинейной и может быть представлена в общем виде:

dXt=fXtdt,										(4)

где Xt – вектор состояния, fXt=f1Xt,f2Xtтнелинейная вектор-функция, задающая динамику процесса.

Рассмотрим систему (4). Для построения стохастической модели добавим в правую часть второго уравнения (4) стохастическую составляющую в виде винеровского процесса Wt. Запишем стохастическую модель в непрерывном времени:

dXt=fXtdt+0σdW(t)								(5)

с начальным условием  Xt0=X0, где Xt – вектор состояния модели (5), X0 – данные в начальный момент времени t0,σ параметр, учитывающий случайные возмущения в скорости изменения трансмембранного потенциала x1(t).

Для построения дискретной стохастической модели применим метод Эйлера-Маруямы [6, 7].

Рассмотрим равномерную сетку 0=t0<t1 <… <tN=T,   ∆t=T/N на временном интервале [0, Т] с шагом ∆t. Введем обозначение Xk=Xtk,   k=0,1,…,N.

Интегрируя (5) на отрезке [tk, tk+1], получим

Xk+1=Xk+tktk+1fXsds+0tktk+1σdWs.						(6)

Переходя к конечным разностям, из (6) получим систему разностных уравнений

x1,k+1=x1,k+f1Xk∆t,x2,k+1=x2,k+f2Xk∆t+σ∆Wk,								(7)

где ∆Wk=Wk+1-Wk – приращение винеровского процесса. Обозначим ∆Wk=ωk∆t, где ωk~N(0,1) – гауссовская случайная величина.

Таким образом, искомая дискретная стохастическая модель окончательно примет вид

Xk+1=φXk+Gωk,									(8)

где φXk=Xk+fXk∆t,   G=0σ∆t, ωk~N0, 1.

Далее предположим, что величина x1,k наблюдается на фоне помехи vk, которая моделируется гауссовской случайной последовательностью с нулевым математическим ожиданием и дисперсией δ2, то есть vk~N(0,δ2).

Уравнение наблюдения в дискретном времени запишем в следующем виде:

zk=10Xk+vk,    k=1,…,N.								(9)

Задача заключается в том, чтобы по зашумленным неполным наблюдениям zk вычислить оценки вектора состояния Xk=x1,k,x2,kT. Таким образом, мы сможем отслеживать ненаблюдаемую скорость изменения трансмембранного потенциала vxt.

Решение задачи оценивания вектора состояния Xk получим с помощью расширенного фильтра Калмана [8].

Для этого предварительно необходимо линеаризовать нелинейную функцию φ(Xk) следующим образом:

φXk≈JacobianφXkXk= FkXk.

Матрица Якобиана Fk в случае нелинейной модели (8) будет иметь следующий вид:

Fk=1∆tf21,kf22,k,

где

f21,k=-αx2,k2x1,k-v1-v2+x1,k+dx1,k+e+x1,k(2x1,k+e+d)de∆t,

f22,k=1-α(x1,k-v1) (x1,k-v2) ∆t.

Полученную матрицу Fk будем использовать в алгоритме расширенного фильтра Калмана.

Для проверки работоспособности и подтверждения эффективности предложенного решения проведем компьютерное моделирование на языке Python. Для этого напишем скрипт, который позволяет задавать параметры модели, генерировать вектор состояния Xk и измерения zk, а также реализуем алгоритм расширенного фильтра Калмана, позволяющий вычислить оценки вектора состояния.

Вычислительный эксперимент проведем при следующих значениях параметров модели α = 3.0, v1= 0,83, v2= -0.83, d= 3.0, e =6, начальные значения состояния x(0) = -0.1, vx (0) = -0.2, интервал дискретизации ∆t= 0.05, параметры шумов σ = 0.01, δ = 0.1, количество наблюдений N=600, начальные данные фильтра X0 = X0=x(0)vx (0)T, P0= 10I2.

Результаты вычислительных экспериментов приведены на рисунке 1. По графикам, представленным на рисунке, видно, что алгоритм расширенного фильтра Калмана позволяет вычислить оценки ненаблюдаемой компоненты вектора состояния с приемлемой точностью.

Рис.1. График скорости изменения трансмембранного потенциала vxt и его оценки

Также по результатам экспериментов были вычислены среднеквадратичные ошибки оценивания:

RMSE(x) =0.0412,	RMSE(vx) = 0.1157.

Таким образом, в работе построена дискретная стохастическая модель сино-атриального узла на основе модифицированного уравнения Ван дер Поля. Дискретизация выполнена методом Эйлера-Маруямы, оценивание вектора состояния — с помощью расширенного фильтра Калмана. Вычислительные эксперименты на Python подтвердили работоспособность модели. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку алгоритма идентификации параметров моделей САУ.

Список литературы

- Einthoven W. Uber die Richtung und die manifeste Grosse der Potentialschwankungen im menschlichen Herzen und uber den Einfluss der Herzlage auf die Form des Elektrokardiogramms / W. Einthoven, G. Fahr, A. de Waart // Pfluger's Archiv fur die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. – 1913. – Bd. 150, Nr. 6-8. – S. 275-315.

- Van der Pol B. The heartbeat considered as a relaxation oscillation, and an electrical model of the heart / B. Van der Pol, J. van der Mark // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. – 1928. – Ser. 7, Vol. 6, No. 38. – P. 763-775.

- Мурашко В.В. Электрокардиография : учебное пособие / В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – 14-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 360 с.

- Виноградова М.С. Наблюдатель состояния для модели кардиостимулятора на основе уравнения Ван дер Поля / М.С. Виноградова, А.Н. Канатников, О.С. Ткачева // Математика и математическое моделирование. – 2020. – № 1. – С. 16-32. – DOI: 10.24108/mathm.0120.0000216.

- Grudzinski K. Modeling cardiac pacemakers with relaxation oscillators / K. Grudzinski, J.J. Zebrowski // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. – 2004. – Vol. 336, № 1-2. – P. 153-162.

- Kloeden P.E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations / P.E. Kloeden, E. Platen. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2011. – 636 p. – (Stochastic Modelling and Applied Probability).

- Kuznetsova I.Y. Numerical solution of stochastic differential equation by Euler-Maruyama method / I.Y. Kuznetsova // International research journal. – 2013. – № 11-1(18). – P. 8-11.

- Grewal M.S. Kalman filtering: Theory and practice with MATLAB / M.S. Grewal, A.P. Andrews. – 4th ed. – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015. – 640 p.