Сравнение алгоритмов фильтра Калмана и KalmanNet на примере оценивания параметров линейной стохастической модели терморегуляции в помещении

Сергеев Сергей Сергеевич

Аспирант

Цыганова Юлия Владимировна, доктор физико-математических наук, доцент

Институт анализа данных и искусственного интеллекта

Ключевые слова: моделирование в пространстве состояний, линейная стохастическая система, фильтр Калмана, KalmanNet.

Моделирование процессов терморегуляции в жилых помещениях играет ключевую роль при проектировании зданий и проведении ремонтных работ. Такие модели позволяют анализировать теплообмен между помещениями, оптимизировать управление нагревательными системами, а также оценивать теплопотери и коэффициенты теплообмена для подбора эффективных утеплителей [1].

В [1] для решения задачи моделирования процесса терморегуляции в помещении [2] построены стандартная наблюдаемая и стандартная управляемая модели, проведен анализ свойств полной управляемости и наблюдаемости моделей и получено решение задачи оптимального управления методом множителей Лагранжа.

Данная работа направлена на решение задачи оценивания вектора состояния модели терморегуляции как в условиях полной определённости системы, так и неопределённости параметров управления и ковариации шумов. Решение поставленной задачи получено с помощью двух методов: стандартного фильтра Калмана и фильтра KalmanNet. Модель KalmanNet [3] является гибридом расширенного фильтра Калмана и рекуррентных нейросетей, предназначенная для решения задачи оценивания в условиях неопределённости ковариаций шумов. Схема модели представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Блок-схема KalmanNet [3].

Здесь xt|t – обновлённая оценка состояния, xt|t-1– предсказание состояния системы, аналогичное первому шагу фильтра Калмана, yt – наблюдаемый сигнал.

Для проведения сравнительного экспериментального анализа фильтра Калмана и KalmanNet использована линейная стохастическая модель регулирования температуры воздуха из [2], заданная уравнениями в пространстве состояний в непрерывном времени:

xt=-k1-kCm1k1k1-k1-kCm2Fxt+1Cm10But+kxeCm1kxeCm2Gw(t),zt=1001Hxt+v(t). #

где xt  – температуры воздуха (℃) в комнатах, ut – управление теплотой нагревателя (кДж/мин), wt – помехи, обусловленные влиянием внешней среды, vt – ошибка измерения, C – теплоемкость воздуха (кДж/(кг ∙℃)), m1,m2 – массы вещества в комнатах, k – потери за счет конвекции (k>0), k1 – коэффициент межкомнатной теплопередачи, xe- температура наружного воздуха (℃).

Данная модель реализована на языке Python и преобразована в дискретный вид с помощью библиотеки Sympy, с использованием следующих формул:

Fd=L-1{I∙s-F-1}

Bd=(Fd-I)∙F-1∙B

Qd= G∙Q∙GT∙Δt+Fd∙G∙Q∙GT+ G∙Q∙GT ∙FdT∙ Δt22

Gd=G∙Δt+Fd∙G∙ Δt22

Основой эксперимента стала кодовая база из оригинальной статьи KalmanNet [3]. Однако данная реализация не способна работать с матрицами Qd, не являющимися положительно определёнными, поэтому влияние помех рассчитывается через матрицу Gd. Так же код из [3] не учитывал наличие управления в модели для обоих фильтров.

Для сравнения результатов использовались следующие метрики:

- MSE [db] – разновидность метрики MSE, позволяет отслеживать малые изменения ошибки.

- Время инференса – время между подачей данных и получения результата.

Параметры модели в пространстве состояний аналогичны эксперименту [2], но матрица R=0.5000.5. Начальные температуры помещений – 15℃. Длительность нагревания – 100 минут с измерениями с шагом 1 минута. При этом управление задаётся с помощью равномерного распределения в диапазоне от 20 до 120 кДж/мин. Параметры обучения – стандартные из кода статьи [3]. Экспериментальная среда – Google Colaboratory, графический процессор T4 и ЦП.

Проведено три типа экспериментов:

- Стандартное обучение моделей.

- С неизвестным для модели параметром управления ut.

- С неточными параметрами Qd и R.

Результаты первого эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты первого эксперимента.

| Модель | MSE [db] | CPU инференс | GPU инференс |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр Калмана | -19,3961 | 0,065 | 0,07 |
| KalmanNet | -25,2669 | 0,24 | 0,27 |

Видно, что присутствует прирост к точности у фильтра KalmanNet на 6 db, при этом значительно возросло время обработки. Однако данный прирост едва различим, рисунок 2.

Рисунок 2. График температуры первой комнаты в эксперименте 1.

Время обработки на GPU не дает прироста к скорости, так как теперь затрачивается время на трансфер данных в память видеокарты.

Результаты второго эксперимента представлены в таблице 2. Уменьшения инференса не присутствует у обоих моделей, и только KalmanNet способен давать результат, приближенный к экспериментальным данным (см. рисунок 3), но значительно хуже, чем в первом эксперименте.

Таблица 2. Результаты второго эксперимента.

| Модель | MSE [db] | CPU инференс |
| --- | --- | --- |
| Фильтр Калмана | 16, 9801 | 0,058 |
| KalmanNet | -8,9878 | 0,33 |

Рисунок 3. График температуры первой комнаты в эксперименте 2.

Во время третьего эксперимента данные генерируются с параметрами Qd и R из предыдущих экспериментов, а для фильтров используются значения Qd= 1111 и R=1.2001.2, значительно отличающиеся от истинных. Результаты представлены в таблице 3 и рисунке 4. Видно заметное ухудшение точности у стандартного фильтра Калмана.

Таблица 3. Результаты третьего эксперимента.

| Модель | MSE [db] |
| --- | --- |
| Фильтр Калмана | -8,7447 |
| KalmanNet | -25,016 |

Рисунок 4. График температуры первой комнаты в эксперименте 3.

Таким образом, модель KalmanNet рекомендуется к применению в данной задаче при наличии неопределённостей, как в эксперименте 2 и 3. При отсутствии таковых, алгоритм следует выбирать исходя из требований к точности фильтрации и инференсу.

Полученные результаты демонстрируют большую устойчивость алгоритма KalmanNet при отсутствии априорных данных об управлении и неточностях в характеристиках шумов по сравнению с классическим алгоритмом фильтра Калмана, который в данном случае не позволяет получить оптимальные оценки вектора состояния модели.

Список литературы

- Сергеев С. С. О решениях задачи математического и компьютерного моделирования системы регулирования температуры воздуха в жилом помещении // Ученые записки УлГУ. Сер. Математика и информационные технологии. – 2024. – №2. – С. 79-90.

- Денисов В. И., Чубич В. М., Черникова О. С., Бобылева Д. И. Активная параметрическая идентификация стохастических линейных систем. – Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного технического университета, 2009.

- Revach G., Shlezinger N., Ni X., Escoriza AL., Van Sloun R. J. G., and Eldar Y. C.  KalmanNet: Neural Network Aided Kalman Filtering for Partially Known Dynamics // IEEE Transactions on Signal Processing – TSP. – 2022. – №70. – С. 1532-1547.