Электронные и механические свойства тройных титановых сплавов состава XY₃Ti₁₁

Ордабаев Адиль Еркенович

Студент магистрант

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Сарове,

Факультет физика, Саров, Россия

E–mail: adil.ordabaev04@mail.ru

Разработка биосовместимых титановых имплантатов требует создания сплавов с модулем Юнга, приближенным к показателям человеческой кости (~35 ГПа), что определяет актуальность поиска новых композиций с пониженной жесткостью. В работе в рамках модели «кластер плюс атом клея» выполнено теоретическое исследование электронных и механических свойств упорядоченных сплавов титана состава XY₃Ti₁₁ (где X = Sn, In; Y = Cr, Hf, V, W, Mo, Nb, Ta, Zr), а также композиций с заменой позиций X и Y. Расчеты проводились первопринципным методом проекционных присоединенных волн (PAW) с обменно-корреляционным функционалом в приближении PBE-GGA, реализованным в пакете VASP. Для полученных равновесных структур были рассчитаны упругие константы и модули (включая модуль Юнга), проведен анализ электронной структуры (плотности состояний), а также оценены термические свойства: температура Дебая, минимальная теплопроводность, анизотропия скорости звука и параметр Грюнайзена. Установлено, что все исследованные сплавы механически стабильны и характеризуются преимущественно металлическим типом связи. Показано, что значения модуля Юнга для всех композиций ниже, чем у чистого титана и сплава Ti–6Al–4V; при этом сплавы InHf₃Ti₁₁ и SnHf₃Ti₁₁ демонстрируют модуль Юнга, близкий к целевому значению для костной ткани (менее 40 ГПа), что подтверждается корреляцией между пониженной жесткостью и низкой температурой Дебая. Полученные результаты позволяют прогнозировать составы для создания новых биосовместимых материалов с улучшенными механическими характеристиками.