Вычислительные аспекты дробного фильтра Калмана при реализации на языке Python

Бирюкова Анастасия Михайловна

Аспирант

Цыганова Юлия Владимировна, доцент, доктор физ.-мат. наук

Факультет компьютерных и инженерных наук

Задачи фильтрации и оценки состояний динамических систем находят широкое применение в системах управления, навигации, обработке сигналов и машинном обучении. Классический фильтр Калмана обеспечивает оптимальные оценки для линейных систем с гауссовскими шумами, однако его эффективность снижается при наличии негауссовых помех и нецелочисленных динамических характеристик объекта. В работе [1] предложен алгоритм – дробный фильтр Калмана, который учитывает недостатки классического фильтра. Алгоритм данного метода основан на аппаратах дробного дифференцирования и позволяет учитывать долгосрочные зависимости и память системы, что повышает точность оценивания в условиях сложных шумовых воздействий. Математическим основанием метода служит определение дробной производной в форме Грюнвальда–Летникова, которое представляется в виде [2]:

Δαxk=j=0mink,Lwj(α)xk-j,   wj(α)= (-1)jαj

Параметр усечения L ограничивает бесконечную сумму, регулируя баланс между точностью и сложностью. Обобщённая модель пространства состояний:

Δnxk+1=Adxk+Buk+wk,    xk+1=Δnxk+1-j=1mink+1,L(-1)jΥjxk+1-j,

где Ad – матрица динамики системы, B – матрица управления, uk – скалярный входной сигнал, xk – вектор состояния системы, n=[n1,n2]⊤— вектор дробных порядков, Υj=diagn1jn2j — матрица весов для многомерного случая, ωk∼N(0,Q), νk∼N(0,R). Данная модель реализуется в виде рекуррентного алгоритма дробного фильтра Калмана, состоящего из шагов предсказания и обновления.

Вычислительная сложность на шаге k для d = 2:

FLOPSk(L)=d⋅min⁡(k,L)+2d3+d2+O1,  FLOPStotal(L,N)=O(N⋅L).

Точность оценивается через RMSE, а выбор оптимального L формализуется критерием:

J(L)=α⋅RMSE(L)max⁡L'RMSE(L')+(1-α)⋅FLOPS(L)max⁡L'FLOPS(L'),L*=arg⁡min⁡LJ(L),

где α∈[0,1] — весовой коэффициент приоритета точности.

Компьютерное моделирование выполнено на языке Python с использованием библиотек NumPy и Matplotlib. Эксперименты проводились для системы второго порядка с параметрами n1=0.7, n2=1.2, Ad= 01-0.1-0.2, B=01, C=0.10.3, ковариациями шумов Q=0.003⋅I2, R=0.003, длиной реализации N=200. «Истинная» траектория генерировалась при Lref=500, фильтр тестировался при L∈[5,200]. Результаты экспериментов представлены на рис.1.

Рис. 1. График точности и сложности вычислений.

Проведённое численное моделирование показало, алгоритм дробного фильтра Калмана демонстрирует устойчивую работоспособность при варьировании параметра L. При увеличении данного параметра наблюдается монотонное снижение RMSE, причём основной вклад в повышение точности вносится при L ≤ 30, тогда как дальнейший рост L даёт лишь незначительное улучшение при линейном увеличении вычислительной сложности. На основе комбинированного критерия, балансирующего точность и затраты, определено оптимальное значение L = 30. Для задач реального времени, допускающих умеренные вычислительные затраты, рекомендовано L = 75. При L > 75 нарушается баланс эффективности алгоритма.

В работе исследованы вычислительные аспекты реализации дробного фильтра Калмана на языке Python. На основе компьютерного моделирования и анализа метрик качества обоснована рекомендация по выбору L∈[20,30] для достижения оптимального соотношения точности и быстродействия. Важным аспектом является то, что модифицированный алгоритм, несмотря на бо́льшую вычислительную сложность, сохраняет преимущества в качестве оценок вектора состояния при наличии автокоррелированного шума, что подтверждает целесообразность его использования в соответствующих прикладных задачах.

Список литературы

- Sierociuk D., Dzieliński A. Fractional Kalman filter algorithm for the states, parameters and order of fractional system estimation  // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. – 2006. – Т. 16. – №. 1. – С. 129-140.

- Liu T. et al. Fractional central difference Kalman filter with unknown prior information  // Signal Processing. – 2019. – Т. 154. – С. 294-303.