НОВЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ СБОРА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ КЛАССА VLA НА ОСНОВЕ ТЕЛЕОПЕРАЦИИ С ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕЙ КИНЕМАТИКИ

Александров О.И.

студент магистратуры

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, кафедра вычислительных систем и информатики, Санкт-Петербург, Россия

olegzandroff@gmail.com

Аннотация

Работа посвящена разработке методики формирования наборов демонстрационных данных для адаптации моделей класса Vision-Language-Action (VLA) к манипуляторам с избыточными степенями свободы. Сформулирована задача управления в терминах обучения с подражанием, определены физические ограничения системы и математическая постановка целевой функции. Реализована система телеоперации на основе обратной кинематики для манипулятора с 7 степенями свободы. Получен набор данных в формате RLDS (~100 эпизодов), готовый для дообучения моделей класса VLA. Установлена связь между задачей кинематического управления в режиме телеоперации и целевой функцией имитационного обучения.

Введение

Модели класса Vision-Language-Action (VLA) представляют собой параметрические аппроксиматоры политики управления, обучаемые методом имитационного обучения на наборах демонстрационных траекторий. Согласно современной классификации, VLA-модели разделяются на модели с дискретным пространством действий (OpenVLA, RT-2) и модели с непрерывным пространством действий (Octo, π₀). Несмотря на различия в архитектуре, все модели требуют набора демонстрационных траекторий для адаптации к конкретной физической системе.

Ключевая проблема применения VLA к конкретным физическим системам заключается в формировании набора данных, соответствующего кинематической схеме целевого манипулятора. В данной работе представлена методика сбора демонстрационных данных на основе системы телеоперации с решением обратной задачи кинематики.

Физическая система

Объектом управления выступал манипулятор с n=7 степенями свободы. Кинематическая схема характеризуется ограничениями на обобщённые координаты:

qimin≤qi≤qimax, i=1,…,7,

где qi — угол поворота i-го сустава. Пределы обусловлены конструкцией сочленений и являются жёсткими физическими ограничениями.

Положение рабочего органа в декартовом пространстве описывается матрицей однородного преобразования T ∈SE(3):

T=i=1nAiqi=Rp01,

где Aiqi — матрица преобразования звена, R — матрица поворота, p — вектор положения.

Связь телеоперации и задачи обучения VLA

Система телеоперации решает обратную задачу кинематики для преобразования команд оператора в декартовом пространстве в вектор обобщённых координат:

q=f-1Ttarget, при qimin≤qi≤qimax.

Данная система выполняет двойную функцию:

- Непосредственное управление — преобразование целевых положений схвата в исполняемые команды приводов;

- Генерация обучающей выборки — запись траекторий (Ot,Lt,St,At) для формирования набора D в целевой функции VLA.

Таким образом, телеоперация выступает как механизм сбора экспертных демонстраций, необходимых для адаптации параметрической политики πθ к конкретной физической системе.

Методология сбора данных

Полученные траектории конвертированы в формат RLDS (Reinforcement Learning Dataset Specification) и включают:

- последовательности визуальных наблюдений;

- текстовые инструкции, соответствующие выполняемым действиям;

- векторы действий (углы сочленений, состояние захвата);

- временные метки для синхронизации модальностей.

Собрано ~100 демонстрационных эпизодов выполнения задач захвата и перемещения объектов. Данные нормализованы в соответствии с требованиями архитектур класса VLA.

Результаты

Установлена связь между задачей кинематического управления в режиме телеоперации и целевой функцией имитационного обучения: телеоперация генерирует выборку D,необходимую для оптимизации параметров политики πθ. Определены физические ограничения системы и математическая постановка задачи управления.