Одномоментный синтез турбостратной графеновой пленки из оксида графена с поливинилиденфторидом лазерной обработкой

Попов Д.Н., Прокопьев А.Р.

Аспирант, ведущий научный сотрудник, к.т.н.

ФГАО ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.

Аммосова», физико-технический институт, Якутск, Россия

dmiitryy09@gmail.com

Графен и графеноподобные материалы привлекают большой интерес исследователей благодаря уникальным физико-химическим свойствам [1]. Однако проблема масштабируемости получения графена для промышленного производства остается до настоящего времени открытой. В качестве перспективного решения данного вопроса является турбостратный графен (тГ), характеризующийся разупорядоченностью отдельных слоёв относительно друг друга. Такая турбостратная графеновая структура приводит к изменению электронных свойств и повышению электрохимической активности по сравнению с идеально слоистыми структурами [2,3].

Традиционные методы получения тГ, как правило, сложны и многостадийны за счет энергозатратности, долгой длительности, дороговизны и негативного влияния на экологию [4,5]. В последнее время набирает популярность воздействие на углеродные прекурсоры вариациями методов мгновенного джоулева нагрева (Flash Joule Heating) [6] для получения турбостратного «флеш»-графена (тфГ). Но данные тфГ, несмотря на быстроту получения, отличаются большим содержанием аморфного углерода. Однако недавно был предложен метод получения высококачественного тГ с микронными доменами из активированного угля быстрым джоулевым нагревом (fast Joule heating) [7], что открывает возможность получения высококачественного графена в промышленном масштабе. Но данный метод актуален для получения объемного турбостратного графена и требует дополнительной обработки для его использования в прецизионной электронике.

Одним из перспективных направлений получения тГ без дополнительной обработки выступают лазерно-индуцированные методы, позволяющие проводить локальное восстановление и структурную модификацию углеродных материалов [8]. В частности, обработка плёнок на основе оксида графена (ОГ) излучением CO2-лазера открывает возможность формирования турбостратной графеновой структуры. Введение полимерной матрицы поливинилденфторида (PVDF) может служить дополнительным источником углерода, а также улучшать адгезию плёнки к подложке. Данный подход представляет интерес для создания функциональных покрытий и компонентов гибкой электроники.

Целью данной работы является изучение влияния мощности лазерного излучения на структуру и свойства получаемых пленок, а также выявление режимов лазерной обработки, способствующих формированию турбостратной графеновой структуры. Для формирования пленок была приготовлена паста из ОГ с PVDF. В качестве растворителя использовали N-метилпирролидон, в котором последовательно растворяли PVDF и диспергировали порошок ОГ в массовом соотношении 10:0,2:2,5 по массе соответственно. Полученную пасту наносили на алюминиевую фольгу ракельным ножом и сушили на воздухе при 80оC в течение 6 ч, затем в вакууме при 120 оC в течение 24 ч. Сформированные плёнки обрабатывали излучением инфракрасного лазера (длина волны 10,6 мкм) при различных мощностях в а.у. Для исследования полученных материалов были использованы следующие методы: спектроскопия комбинационного рассеяния света, сканирующая электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ и двухзондовый метод измерения вольтамперных характеристик. В докладе будут представлены результаты экспериментов по лазерной обработке пленок ОГ с PVDF и их влияние на формирование турбостратной графеновой структуры.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (проект FSRG-2025-0009).

Литература

- Soldano C., Mahmood A., Dujardin E. Production, properties and potential of graphene //Carbon. 2010, №48(8). p. 2127-2150.

- Shallcross S. et al. Electronic structure of turbostratic graphene //Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics. 2010, №81(16). p. 165105.

- Jovanović P. et al. Operando interlayer expansion of multiscale curved graphene for volumetrically-efficient supercapacitors //Nature Communications. 2025, №16(1). p. 8271.

- Kokmat P., Surinlert P., Ruammaitree A. Growth of high-purity and high-quality turbostratic graphene with different interlayer spacings //ACS omega. 2023, №8(4). p. 4010-4018.

- Kumar K. V. et al. Exfoliation of graphite to turbostratic graphene //2D Materials. 2024, №11(1).p. 015022.

- Luong D. X. et al. Gram-scale bottom-up flash graphene synthesis //Nature. 2020, №577(7792). p. 647-651.

- Prokopiev A. R., Loskin N. N., Vinokurov P. V. Synthesis of Turbostratic Graphene with Micron-Sized Domains from Activated Charcoal by Fast Joule Heating //Nanomaterials. 2025, №15(24). 24. p. 1885.

- Ye R., James D. K., Tour J. M. Laser-induced graphene //Accounts of chemical research. 2018, №51(7). p. 1609-1620.