ИЗМЕНЧИВОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ерохина Алена Вячеславовна, Соцкая Татьяна Александровна

Южный федеральный университет,

г. Ростов-на-Дону

Научный руководитель: Шишкина Диана Юрьевна

к.г.н, доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии

Института наук о Земле ЮФУ

г. Ростов-на-Дону

Являясь одним из крупнейших в мире, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (УНГКМ) занимает обширные участки сплошного распространения криолитозоны Западной Сибири. Интенсивное промышленное освоение территории уже сказалось на естественных ландшафтах – произошло нарушение растительного покрова и частичная смена его на злаковую растительность. Эти изменения ведут к большему летнему прогреву многолетнемёрзлых пород (ММП) и, как следствию, к опасным криогенным процессам.

Кроме техногенного воздействия на растительность влияют и колебания в увлажнённости территории. Данная работа направлена на изучение корреляции между аномалиями спутниковых индексов NDWI и NDVI как способа выявления зон риска.

Мониторинг состояния растительности зачастую проводится с использование нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI. Ряд авторов (Хомутов А. В., D. Blok) выявили корреляцию между снижением значений индекса и увеличением глубины сезонного протаивания, причем деградация растительного покрова была вызвана техногенным воздействием [1,3]. При этом NDWI – нормализованный разностный водный индекс – выступает отличительным признаком заболачивания/переувлажнения территории [2].

Целью работы является оценка связи между динамикой увлажнения и состоянием растительного покрова на территории Уренгойского месторождения за десятилетний период 2016–2025 гг.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) Рассчитать индексы NDWI и NDVI для участка УНГКМ для 2016, 2019, 2022 и 2025 гг. по данным Landsat 8–9.

2) Используя статистические пороги выделить участки аномальных, переувлажненных и с разряженной растительностью, значений для каждого индекса соответственно.

3) Проанализировать полученные карты аномалий индексов.

В качестве методов исследования применялись: анализ, статистика, моделирование.

Проведя обработку спутниковых снимков по выбранным годам, позволило получить следующие результаты, характеризующие корреляцию увлажнения и состояния растительного покрова.

Для выявления аномалий применялись статистические пороги, основанные на среднем значении и стандартном отклонен, указывают на согласованность динамики (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение пороговых значений (составлено авторами)

| Год | Порог NDWI | Порог NDVI |
| --- | --- | --- |
| 2016 | -0,1278 | 0,1536 |
| 2019 | -0,1427 | 0,1765 |
| 2022 | -0,1283 | 0,1569 |
| 2025 | -0,1599 | 0,1952 |

Снижение статистических порогов NDWI в 2019 и 2025 гг. может указывать на иссушение исследуемой территории в эти года, при этом пороги NDVI в эти же годы увеличивались, то есть состояние растительности улучшалось (табл. 2).

Таблица 2. Динамика площадей аномалий (составлено авторами)

| Год | Площадь переувлажненных участков (аномалии NDWI), га | Площадь участков с разряженной растительностью (аномалии NDVI), га |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 383 182 | 420 877 |
| 2019 | 308 697 | 341 345 |
| 2022 | 305 951 | 334 216 |
| 2025 | 320 962 | 340 108 |

В 2019 г. площадь аномалий NDWI сократилась на 19%, как площадь аномалий NDVI. В 2022 произошла стабилизация состояния ландшафтов. В 2025 произошел рост обоих показателей (рис).

Рис. График динамики площадей аномалий индексов (составлено авторами)

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Динамика NDWI и NDVI согласованы, что указывает на климатическую обусловленность состояния растительности: увядание растительного покрова в засушливые периоды и возрастание во влажные.

2. Сокращение нарушений в сухие годы может указывать на глубинные нарушения ММП.

Список литературы

1. Хомутов, А.В. Связь естественных криогенных процессов с динамикой тундровых ландшафтов на примере подзоны типичных тундр Карского региона: автореферат дис. … канд. геол.-минерал. наук / Хомутов Артем Валерьевич. – Тюмень, 2010. – 19 с.

2. Чистякова, Н. Ф. Особенности современного состояния многолетнемерзлых пород Бованенковского поднятия на этапе промышленного освоения Бованенковского месторождения / Н. Ф. Чистякова, О. И. Дамаскина // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2018. — Т. 4, № 2. — С. 52–66. — DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-2-52-66.

3. Blok, D. The response of Arctic vegetation to the summer climate: Relation between shrub cover, NDVI, surface albedo and temperature / D.Blok, M.M.P.D. Heijmans, F.Berendse [et al.] // Environmental Research Letters. – 2011. – Vol. 6, N 3. – P. 035502. – DOI: 10.1088/17489326/6/3/035502.