ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Путилина Алена Сергеевна

Зайчук Ксения Сергеевна

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

Научный руководитель: Шишкина Диана Юрьевна, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии, Институт наук о Земле, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

Введение. Черноморский регион богат природными ресурсами, что обуславливает его активное экономическое освоение. Интенсивное использование морских акваторий способствует накоплению нефтепродуктов (НП) в донных отложениях. Эти отложения, выступая в качестве долговременного накопителя загрязняющих веществ, могут инициировать вторичное загрязнение водной толщи. Одним из наиболее информативных объектов при экологическом мониторинге акваторий, особенно прибрежных, являются донные отложения.

Актуальность работы связана с отсутствием в России утвержденных нормативов НП в донных отложениях, необходимостью сопоставления различных подходов к оценке и высокой антропогенной нагрузкой на прибрежную зону Черного моря, где за 2020–2024 гг. регулярно фиксируются локальные очаги загрязнения, превышающие допустимые уровни.

Степень разработанности темы низкая: в РФ нормативы ПДК не разработаны, исследования носят фрагментарный характер, а оценка ведется по разным критериям, что требует их сравнительного анализа и адаптации применительно к российской акватории.

Цель работы – анализ текущего состояния содержания НП в донных отложениях прибрежной зоны российской акватории Черного моря с помощью разных подходов.

Для выполнения данной цели были сформулированы следующие задачи: сравнить отечественные и зарубежные нормативные подходы; проанализировать данные содержания НП в донных отложениях за 2020–2024 гг.; оценить уровень загрязнения с использованием различных подходов; выявить локальные превышения и динамику.

Материалы и методы. В данной статье используются материалы Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО», представленные в таблице ниже.

Оценка загрязнения весьма проблематична ввиду отсутствия нормативов. На практике приходится использовать ПДК/ОДК химических веществ и элементов, разработанные для почв; сравнивать с содержаниями в фоновом створе; зарубежные критерии, например, разработанные в Нидерландах нормы «Dutch Target and Intervention Values» [5], так называемые «Голландские листы (новые)» [1].

Согласно методике определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах: содержание нефти и НП в почве в пределах 1000 мг/кг оценивают как допустимое [2]. Данное значение и примем, как ОДК.

Оценку содержания НП также проводят согласно рекомендациям СП 11-102-97 по соответствию уровней содержания загрязняющих веществ критериям экологической оценки загрязненности с точки зрения возможности оказывать токсический эффект на гидробионты, приведенным по Голландским листам. Согласно этим нормативам, для приоритетных загрязняющих веществ установлены: Допустимая концентрация (ДК) — порог, ниже которого не наблюдается негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Уровень вмешательства (УВ) — концентрация, при превышении которой грунт классифицируется как опасно загрязненный и требует специальных мероприятий по его изъятию, транспортировке и хранению в соответствии с проектом, прошедшим все необходимые согласования и экологическую экспертизу в установленном законодательством РФ порядке [4].

Фоновые значения определялись по фондовым данным (справка уполномоченной организации) и разработаны лишь для 2-х периодов. Фон: 2020 – 0,52 г/кг; 2021 – 0,33 г/кг.

Таблица – Загрязнение донных отложений северо-восточной части Чёрного моря НП (составлено автором по материалам [2, 4, 3, 5]).

| Год | Донные отложения, г/кг сухой массы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднее содержание | диапазон |
| 2020 | 0,35 | <0,015 – 1,28 |
| 2021 | 0,24 | 0,02 – 0,70 |
| 2022 | 0,76 | <0,015 – 1,82 |
| 2023 | 0,54 | 0,03 – 1,25 |
| 2024 | 0,63 | 0,18 – 1,4 |
| ОДК | 1 |  |
| «Голландские листы (новые)»: ДК УВ | 0,05 5 |  |

Результаты и их обсуждения. В 2020 и 2021 гг. наблюдения проводились в летний-раннеосенний период. По таблице можно заметить, что в течение 2-х лет концентрации НП в донных осадках находятся на близком уровне с некоторыми флуктуациями. По сравнению с 2020 г. в 2021 г. наблюдается снижение в 1,5 раза. В 2022 и 2023 гг.. исследования проводились в осенний период. В 2022 г. концентрация НП возросла в среднем в 3,2 раза. В 2023 г. зафиксировано уменьшение содержания НП в донных отложениях Кавказского района в среднем в 1,4 раза. В 2024 г. исследования проходили в летний период, происходит увеличение содержания в 1,2 раза, чем в прошлый период.

Относительно норматива, принятого как ОДК (1 г/кг), в период исследования 2020–2024 гг. средние концентрации не превышали установленного порога, однако в отдельные годы (2020, 2022, 2023, 2024) максимальные значения достигали 1,28, 1,82, 1,25 и 1,4 г/кг, соответственно, что указывает на локальные очаги загрязнения.

В 2020 г. средняя концентрация НП превышала ДК до 7 раз, в 2021 г. – в 4,8 раза, в 2022 – наибольшее превышение – 15,2 раза, в 2023 – в 10,8 раз, а в 2024 содержание выше в 12,6 раз. По УВ превышения не обнаружены как среди среднегодовых концентраций, так и среди максимальных.

Превышение фоновых концентраций за 2 исследуемых года не обнаружено (без учета максимальных, очаговых концентраций). Максимальные же концентрации превышали фон и в 2020, и 2021 годах в более, чем 2 раза.

Заключение. Таким образом, подходы к оценке концентрации НП в донных отложениях прибрежной зоны российской акватории Черного моря рассмотрены и проанализированы. Исходные данные обработаны, проведено сравнение с различными нормативами. Исходя из данных, можно сделать вывод, что в целом, в течение 5 анализируемых лет концентрации НП в донных осадках находятся на близком уровне с некоторыми флуктуациями. Также хотелось бы отметить, что во всех пробах (среднее содержание) обнаружено превышение ДК от 4,8 до 15,2 раз.

Список использованной литературы

- Агаханянц П. Ф. Оценка состояния донных отложений в целях принятия решения о природоохранном дноуглублении в Российской Федерации / Агаханянц П. Ф., Агранова Ю. С. // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2018. №2.

- Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах / Минтопэнерго РФ // ТрансПресс, 1996.-68 с.

- О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2024 году: Доклад / Краснодар, 2025. – 398 с.

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» / Госстрой России // Москва, 1997.-42 с.

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dutch Target and Intervention Values, 2000 (the New Dutch List), 2000.