Оценка воздействия золоотвала ТЭЦ-1 на состояние почвенного покрова

Шишканова А. А.1, Губко Е. В.2

Студентка 4 курса бакалавриата кафедры экологии, биологии и природных ресурсов,

1Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск, Россия

2Лаборатория химико-биологических исследований,

Аннотация: в докладе рассматривается содержание тяжелых металлов в пробах почвы золошлаковых отходов с золоотвала ТЭЦ-1 (г.Южно-Сахалинск). Были проведены замеры концентраций кислоторастворимых форм металлов в почвенных образцах, полученных с трех точек отбора на расстоянии 5-10 метров от затопленного участка золоотвала. Полученные результаты показали значительные колебания в содержании, однако наиболее выраженными оказались изменения уровня меди, который существенно превышал установленные санитарно-эпидемиологические нормы (в 4-33 раза).

Ключевые слова: золоотвал, ТЭЦ-1, предельно-допустимая концентрация (ПДК), тяжелые металлы, фитоэкстракция, кислорасторимые формы металлов

В 1976 году возле г.Южно-Сахалинск появился первый золоотвал площадью 42 га для обеспечения складирования шлака от ТЭЦ-1. В настоящее время ТЭЦ-1 переведена на работу на природном газе и существующие четыре карты не используются.  Одна из карт рекультивирована, остальные карты заполнены золой [3].

Цель данной работы – оценить воздействие золоотвала ТЭЦ-1 на содержание металлов в почвенном покрове.

В июле 2025 г. было собрано 3 пробы почвы (смесь золы и почвенной смеси) на золоотвале г. Южно-Сахалинска на расстоянии 5-10 м от затопленной карты, отбирали слой почвы 0-10 см. Перед кислотной минерализацией почву просеивали через сита с размером ячеи 0,1 мм, отбирали навеску 2 г фракции менее 0,1мм. Для анализа содержания кислоторастворимых форм металлов использовали метод атомно-абсорбционной спектрометрии, анализ проводили на спектрофотометре АА–7000 Шимадзу, оснащенном пламенным и электротермическим атомизаторами в соответствии с РД 52.18.191-2018 [1].

Результаты содержания металлов в пробах почвы золошлаковых отходов с золоотвала ТЭЦ-1 (г.Южно-Сахалинск), представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание металлов в пробах почвы золоотвала ТЭЦ -1 г. Южно-Сахалинск, июль 2025 г.

| Химичес-кий элемент | Содержание металлов в пробах почвы, мг/кг сухой массы |  |  |  | Величина ПДК для подвижных форм, мг/кг [2] | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст.1.1 (5м от карты) | Ст.1.2 (5 м от карты) | Ст.1.3 (10 м от карты) | Среднее содержание металлов |  |  |
| Железо | 667,3 | 1430 | 669,2 | 922,1 | не установлена | 3 |
| Медь | 11,7 | 99,1 | 14,9 | 41,9 | 3,0 | 2 |
| Марганец | 100,1 | 960 | 167,2 | 409,1 | не установлена | 3 |
| Хром | 1,75 | 3,38 | 1,40 | 2,1 | 6 (трёхвалентный) | 2 |
| Кадмий | 0,010 | 0,032 | 0,012 | 0,018 | не установлено | 1 |
| Свинец | 0,797 | 5,47 | 0,896 | 2,38 | 6 | 3 |

Содержание железа в пробах почвенной смеси изменялось в диапазоне 667,3-1430 (в среднем 922,1)мг/кг сухой массы;меди –11,7-99,1 (в среднем 41,9)мг/кг сухой массы; марганца –100,1-960 (в среднем 409,1)мг/кг сухой массы;хрома –1,40-3,38 (в среднем 2,1)мг/кг сухой массы;кадмия –0,010-0,032 (в среднем 0,018)мг/кг сухой массы;свинца –0,797-5,47 (в среднем 2,38)мг/кг сухой массы.

Только содержание меди превышало ПДК: на станции 1.1– в 4 раза, на станции 1.2 – в 33 раза, на станции 1.3 – в 5 раз. В других регионах помимо меди характерен вынос и других металлов [4].

Таким образом, выявлено критичное загрязнение почвы подвижной медью, которая может мигрировать в системе почва-растение и почва-атмосфера. Высокая концентрация меди в золошлаковых отходах обусловлена несколькими основными причинами: особенностями химического состава используемого угля (геохимическая специфика наличия повышенного содержания меди); большим содержанием меди в технических устройствах и оборудовании (провода и кабели, содержащие большое количество меди); особенности технологического цикла, когда в процессе горения топлива могут происходить химические превращения, приводящие к образованию соединений меди, которые остаются в золе и шлаках.

Высокие концентрации меди при попадании золошлаковых отходов в почву повышают ее фитотоксичность, что приводит к биоакумуляции Cu в растениях и, как следствие, в живых организмах, которые питаются растениями и далее по пищевым цепям, вплоть до редуцентов. Кроме того, медь в больших количествах не только угнетает рост растений, но и делает продукцию, получаемую с таких земель, небезопасной для потребления. Такое воздействие возможно при переносе частиц золы и загрязненной почвы при ветрах, а также смывах с дождями и при таянии снега.

Таким образом, повышенная концентрация меди в почве имеет ряд серьезных последствий, оказывающих неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и биологическое разнообразие:

1. Нарушение структуры и состава почвы:

- повышенная концентрация меди отрицательно влияет на микробиоту почвы, уменьшая численность полезных бактерий и грибов, участвующих в разложении органических остатков и минерализации питательных веществ;

- изменяется структура почвы, уменьшается её влагоёмкость и воздухопроницаемость, затрудняется проникновение влаги и воздуха к корням растений.

2. Подавление роста и развития растений:

- растения испытывают стресс, связанный с нарушением минерального питания, что выражается в замедленном росте, снижении урожайности и ухудшении качества сельскохозяйственной продукции;

- повышается вероятность поражения растений болезнями и вредителями вследствие ослабления иммунной системы растений.

3. Негативное воздействие на животный мир:

- накопление меди в растениях передается по пищевой цепи животным, вызывая нарушения метаболизма, снижение плодовитости и увеличение смертности;

- водные животные, обитающие в загрязнённых водоёмах, страдают от дефицита кислорода и гибели микрофлоры, необходимой для поддержания баланса водной экосистемы.

4. Риски для здоровья человека:

- люди подвергаются риску отравления тяжелыми металлами через употребление овощей, фруктов и мяса, выращенного на загрязнённой территории;

- употребление питьевой воды, содержащей повышенные концентрации меди, может вызвать заболевания органов пищеварения, кожи и нервной системы.

Нами предлагаются следующие мероприятия для снижения воздействия загрязненных почв на золоотвале на природную среду и улучшение управляемости загрязненными территориями:

- Провести посадку быстрорастущих растений (метод фитоэкстракции, который подразумевает поглощение растениями металлов из почвы и концентрировании их в наземных органах с последующим удалением и утилизацией).

- Сокращение образования ЗШО (золошлаковых отходов) за счет использования шлака в строительстве, дорожном строительстве, улучшении качества бедных микроэлементами почв и т.д.

- Улучшение системы управления золоотвалами (систематический мониторинг с внедрением современных технологий – БПЛА, спутниковые наблюдения).

Таким образом, в летний период 2025г. на золоотвале ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск отобрано 3 проба почв, в которых проанализировано содержание кислоторастворимых форм Fe, Cu, Mn, Cr, Cd, Pb.Полученные результаты показали значительные колебания в содержании, однако наиболее выраженными оказались изменения уровня меди, который существенно превышал установленные санитарно-эпидемиологические нормы(в 4-33 раза).Среднее содержание меди в исследуемых образцах достигло 41,9 мг/кг сух. массы, что свидетельствует о существенном загрязнении почвы вблизи золоотвала. Повышенная концентрация меди в почве оказывает неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и биологическое разнообразие. Предложены мероприятия для снижения воздействия загрязненных почв на золоотвале на природную среду и улучшение управляемости загрязненными территориями.

Литература

- РД 52.18.191-2018. Массовая доля кислоторастворимых форм металлов в пробах почв, грунтов и донных отложений.  Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

- СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

- Побережная, Т. М. Воздействие золоотвала Южно-Сахалинской ТЭЦ на окружающую среду и способы снижения наносимого ущерба / Т. М. Побережная // Вестник Сахалинского музея. – 2002. – № 9. – С. 378–381.

- Черенцова А. А. Оценка экологического состояния территории в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2013. – № 3. – С. 30.